模拟信号（闯关题，过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 08:12:41 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下列的说法中哪一个是不正确的？

A.

模拟电信号是用电压（或者电流）的数值来表示信息的电信号。

B.

电力电子技术是用电子元器件控制功率传输的技术。

C.

模拟电路中，电压或者电流是分高低两档来代表信息的。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

C

教师评语：

--

放大的作用（闯关题，过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 08:43:59 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 100.00 分)

1.

放大电路的作用是什么？

A.

降低输入信号的静态零点

B.

提高输入信号的静态零点

C.

计算输入模拟信号的摆动幅度

D.

不失真地扩大输入动态信号

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

D

正确答案：

D

教师评语：

--

放大的本质（闯关题，过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 08:45:43 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

放大的本质是（     ）［输入、输出］对（    ）［输入、输出］的控制。放大器输出的功率（能量）主要来源于（    ）［输入端，直流电源］。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

输入

第2空：

输出

第3空：

直流电源

教师评语：

--

2.

放大器输出端的电流电压变化是受（     ）［输入信号，直流电源］控制的，输出的功率通常会（   ）［大于、小于］输入信号的功率。输出的能量主要来源于（    ）［输入信号、直流电源］。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

输入信号

第2空：

大于

第3空：

直流电源

教师评语：

--

关于符号的约定（闯关题，过关分数80）[ 提交时间：2018-10-07 09:37:11 ]得分：80.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、综合题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、综合题 (共 100.00 分)

1.

在模拟电子技术中，表示电流和电压的符号有特殊的约定。我们用字母大写和小写的各种组合来表示电压（电流）的各种的不同数值。假设我们用示波器在电路的ab两点之间观察到的电压波形为 并且已知这两点之间的静态电压为1.25V。回答下列问题。

(1)

下面哪一个写法是正确的？

A.

B.

C.

满分：20.00 分

得分：20.00 分

(2)

下面哪一个写法是正确的？

A.

B.

C.

满分：20.00 分

得分：20.00 分

(3)

满分：20.00 分

得分：0 分

(4)

满分：20.00 分

得分：20.00 分

(5)

满分：20.00 分

得分：20.00 分

满分：100.00 分

得分：80.00 分

你的答案：

(1)

C

(2)

A

(3)

第1空：

0.5

(4)

第1空：

1

(5)

第1空：

0.5

正确答案：

(1)

C

(2)

A

(3)

第1空：

[0.35, 0.36]

(4)

第1空：

1

(5)

第1空：

0.5

答案解析：

(1)

大写字母配合大写下标，表示静态值。有的时候也会用表示。

(2)

(3)

(4)

pp表示峰峰值，0.5V - （ -0.5V） = 1V

(5)

m 表示最大值。

教师评语：

(1)

--

(2)

--

(3)

--

(4)

--

(5)

--

练习（闯关题，过关分数50）[ 提交时间：2018-10-07 09:42:31 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共6题，100.00分)

123456

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

已知一个放大电路,输入电压为0V时，输出电压也为0V，而且此时的输入电流和输出电流均为零；当输入增加到1V时,测得输入回路的电流为1mA，输出电压为10V，而且输出回路的电流为1A。由此可以判断，这个放大器的电压放大倍数为（  ）；电流放大倍数为（   ）；功率放大倍数为（   ）。

A.

10000，1000，100

B.

10，1000，10000

C.

100，1000，10000

D.

10，100，1000

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

某放大电路在输入电压为 0.3V时，输出电压为 2V；输入电压为 0.1V时，输出电压为 9V（均指电压瞬时值）。则该放大电路的电压放大倍数为________________。

A.

90

B.

-35

C.

35

D.

30

E.

20

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

B

正确答案：

B

答案解析：

输入电压摆动 -0.2V造成输出电压摆动7V，放大倍数是 -35.

教师评语：

--

3.

某放大电路在输入电压为 0.1V时，输出电压为 8V；输入电压为 0.2V时，输出电压为 4V（均指电压瞬时值）。则该放大电路的电压放大倍数为________________。

A.

80

B.

40

C.

-40

D.

20

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

C

正确答案：

C

答案解析：

输入电压摆动0.1V造成输出电压摆动 -4V，电压放大倍数为-40.

教师评语：

--

4.

已知放大器的输入电压和输出电压如下,单位为V, 则其电压放大倍数等于(   ).

A.

-10

B.

-50

C.

10

D.

5

满分：16.66 分

得分：16.66 分

你的答案：

D

正确答案：

D

教师评语：

--

5.

已知放大器的输入电压和输出电压如下,单位为V, 则其电压放大倍数等于(   ).

A.

1

B.

10

C.

50

D.

500

满分：16.66 分

得分：16.66 分

你的答案：

C

正确答案：

C

答案解析：

输出动态电压的最大值是0.5V，输入动态电压的最大值是0.01V。那个0.5V和5V是不会随着时间变化的， 所以是静态零点。

教师评语：

--

6.

已知放大器的输入电压和输出电压如下,单位为V, 则其电压放大倍数等于(   ).

A.

-10

B.

-5

C.

10

D.

50

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

B

正确答案：

B

答案解析：

0.05/（-0.01） = -5； 其中0.05 和0.01 分别是输出和输入电压动态部分的最大值，负号表示输出相对于输入有180度的相位差，也就是反相。

教师评语：

--分贝（自学并闯关，过关分数75）[ 提交时间：2018-10-07 10:12:20 ]得分：75.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、综合题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、综合题 (共 100.00 分)

1.

如果你有机会和一个电子工程师谈论放大电路的放大倍数，他通常会有“分贝”（dB）来描述放大倍数。简单的说， “分贝”是放大倍数的一个特殊“计量单位”，记作dB。我们通常所说的倍数A与分贝表示法的A（dB）之间存在下面的对应关系：

A=1        A(dB) = 0dB

A=2        A(dB) =6dB

A=10      A(dB) =20dB

A=100     A(dB) =40dB

A=1000   A(dB) =60dB

...             ...

A＝0.1     A(dB) =－20dB

A＝0.01   A(dB) =－40dB

...             ...

对于电压放大倍数和电流放大倍数， 它们之间的换算关系为

使用分贝做单位主要有以下好处。

（1）数值变小，读写方便。电子系统的总放大倍数常常是几千、几万甚至几十万，一架收音机从天线收到的信号至送入喇叭放音输出，一共要放大2万倍左右。用分贝表示先取个对数，数值就小得多。

（2）运算方便。放大器级联时，总的放大倍数是各级相乘。用分贝做单位时，总增益就是相加。若某功放前级是100倍(20dB)，后级是20倍(13dB)，那么总功率放大倍数是100×20=2000倍，总增益为20dB＋13dB=33dB。

在阅读上面的内容之后，请回答下列问题：

(1)

如果一个放大器的电压放大倍数是20分贝，那么它所对应的电压幅度比值是（      ）倍。

满分：25.00 分

得分：25.00 分

(2)

如果一个放大器的电压放大倍数是14分贝，那么它所对应的电压幅度比值是（      ）倍。

满分：25.00 分

得分：25.00 分

(3)

如果一个放大器的电压放大倍数是17分贝，那么它与20分贝相比，下面的哪些描述是正确的？

A.

放大倍数下降了。

B.

放大倍数下降了3dB。

C.

放大倍数下降到了原来的70.7%。

D.

放大倍数下降到了原来的85%。

满分：25.00 分

得分：25.00 分

(4)

已知电压放大倍数 A1=100，A2=-100，它们对应的分贝数是多少？

A1dB = （    ）dB。 A2dB = （    ）dB

满分：25.00 分

得分：0 分

满分：100.00 分

得分：75.00 分

你的答案：

(1)

第1空：

10

(2)

第1空：

5

(3)

ABC

(4)

第1空：

1

第2空：

1

正确答案：

(1)

第1空：

10

(2)

第1空：

[5,5.02]

(3)

ABC

(4)

第1空：

40

第2空：

40

答案解析：

(1)

(2)

(3)

(4)

放大倍数的正负号表示输出和输入之间的相位关系，负号表示反相放大。 而分贝数只和幅度有关，与相位无关。

教师评语：

(1)

--

(2)

--

(3)

--

(4)

--

分贝（闯关题，过关分数50）[ 提交时间：2018-10-07 10:47:40 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，50.00分)

1

- 二、填空题 (共1题，50.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 50.00 分)

1.

如果一个放大电路原来的电压放大倍数是100，后来由于某种原因，电压放大倍数下降了3分贝，这个时候的电压放大倍数是多少？

A.

97

B.

70.7

C.

30

D.

0.707

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

答案解析：

A＝100倍， A（dB）＝40dB，下降了3dB之后， 变为37dB， 再换算成倍数，是70.7倍。

教师评语：

--

二、填空题 (共 50.00 分)

1.

如果放大电路的电压放大倍数分别是1，10，100，1000，10000；那么对应的增益分别是　　分贝，　　分贝，　　分贝，　　分贝，　　分贝。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

0

第2空：

20

第3空：

40

第4空：

60

第5空：

80

正确答案：

第1空：

0

第2空：

20

第3空：

40

第4空：

60

第5空：

80

教师评语：

--

复习电路知识（闯关题，过关分数70）[ 提交时间：2018-10-07 10:48:34 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共4题，66.68分)

1234

- 二、填空题 (共2题，33.32分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 66.68 分)

1.

A.

电压控制电流源

B.

电压控制电压源

C.

电流控制电压源

D.

电流控制电流源

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

已知电路如下图所示，下列式子中哪一个可以用来计算  ?

A.      B.

A.

A

B.

B

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

3.

电路如下图所示， 下列哪一个公式可以用来计算  ?

A.         B.

A.

A

B.

B

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

4.

已知电池A和电池B的开路电压是一样大的，但是连接了同样的小灯泡之后，电池A的输出电压比电池B的输出电压小，请问这两个电池中，哪一个电池的内阻比较大。

A.

电池A

B.

电池B

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

二、填空题 (共 33.32 分)

1.

根据下图所示电路和参数, cd两端之间的电压为   mV。如果把最右边的6欧姆电阻断开，使得cd之间开路，则cd两端之间的开路电压为    mV。

满分：16.66 分

得分：16.66 分

你的答案：

第1空：

600

第2空：

800

正确答案：

第1空：

600

第2空：

800

教师评语：

--

2.

在下面两个图，图（　　）中包含有电流控制电流源的符号，图（　　）中包含有电压控制电压源的符号。

满分：16.66 分

得分：16.66 分

你的答案：

第1空：

B

第2空：

A

正确答案：

第1空：

B,b

第2空：

A,a

教师评语：

--

练习（闯关题，过关分数60）[ 提交时间：2018-10-07 11:29:57 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共3题，100.00分)

123

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

已知某个放大器的电路模型如图， 。其输出端开路，输入电压 , 求这个放大器的输出电压有效值。

A.

100V

B.

100mV

C.

70.7mV

D.

条件不够，不能确定

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

放大器的模型参数是什么意思？

A.

电压放大倍数

B.

电流放大倍数

C.

开路电压放大倍数

D.

短路电流放大倍数

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

3.

下面哪一个选项是开路电压放大倍数的准确定义？

A.

放大电路输出电压摆动幅度与输入电压摆动幅度的比值。

B.

在放大器输出电流为零的前提下， 其输出电压摆动幅度与输入电压摆动幅度的比值。

C.

在放大器输入端开路的前提下， 其输出电压摆动幅度与输入电压摆动幅度的比值。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

练习（闯关题，过关分数50）[ 提交时间：2018-10-07 11:30:19 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知一个放大器的开路电压放大倍数是10000，如果在它的输出端没有连接负载的时候，测得它的输出电压是1V峰峰值的电压摆动，则其输入端的电压摆动峰峰值为（  ）mV；

如果此时在它的输出端连接一个负载电阻，它的输出电压摆动幅度减小了，我们说， 这个放大器的电压放大倍数是 （　　）［受，不受］负载电阻的影响的。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0.1

第2空：

受

正确答案：

第1空：

0.1

第2空：

受

教师评语：

--

练习（闯关题，过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 12:48:09 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

找出下列说法中不正确的一项。

A.

放大器的输出电阻越小,输出电压越容易受到负载电阻的影响。

B.

放大器的输入电阻越大，放大器越容易从信号源获得电压信号。

C.

开路电压放大倍数反映了放大器放大电压信号的能力。

D.

如果一个放大器的电压放大倍数与负载电阻无关，则其输出电阻为零

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

2.

有两个放大倍数相同、输入和输出电阻不同的放大电路A和B，对同一个（具有内阻的）信号源电压进行放大，在输出端开路的条件下测得A的输出电压比B的小，这说明:

A.

A的输入电阻比B的大

B.

A的输入电阻比B的小

C.

A的输出电阻比B的大

D.

A的输出电阻比B的小

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

答案解析：

因为输出端开路，所以输出电压和输出电阻没有关系。 输入回路中， 放大器输入端电压等于放大器输入电阻和信号源内阻的串联分压，放大器输入电阻越大， 输入端的电压就越高， 输出电压就越高。

教师评语：

--

思考题，提交后自己对答案[ 提交时间：2018-10-07 13:23:31 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知一个放大器的开路电压放大倍数是,输入电阻是2M欧姆，输出电阻是2欧姆，输出端连接了一个8欧姆的负载电阻。

（1）请问这个放大器的电压放大倍数是多少？填入第一空

（2）如果在上述放大电路的输入端连接了一个信号源，信号源的内阻是1M欧姆，信号源的内部电压源电压有效值（也就是信号源的开路电压有效值）是1mV，求放大器输出电压的有效值？填入第二空，单位是 mV。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

8000

第2空：

5332

正确答案：

第1空：

8000

第2空：

[5332, 5334]

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 14:19:02 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知一个放大器的电路模型参数如下：开路电压放大倍数为1000， 输入电阻1500欧姆，输出电阻200欧姆。这个放大器的输入端连接了一个信号源，信号源的内阻是500欧姆。这个放大器的输出端连接的负载，可以等效为100欧姆的电阻。

求这个放大电路对信号源内电压的电压放大倍数，Aus。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

250

正确答案：

第1空：

250

教师评语：

--

练习（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-07 14:18:07 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共5题，100.00分)

12345

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

求图示电路的电压放大倍数。

A.

20000

B.

1800

C.

1000

D.

7500

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

这个两级放大电路的输入电阻是多少欧姆？

A.

50

B.

500

C.

1500

D.

1M

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

答案解析：

多级放大电路的输入电阻等于第一级放大电路的输入电阻。

教师评语：

--

3.

这个两级放大电路的输出电阻是多少欧姆？

A.

50

B.

500

C.

1500

D.

1M

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

答案解析：

多级放大电路的输出电阻等于最后一级放大电路的输出电阻。

教师评语：

--

4.

这个放大电路的开路电压放大倍数是多少？

A.

20000

B.

7500

C.

1800

D.

1000

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

5.

为什么这个放大电路的实际电压放大倍数远远小于它的开路电压放大倍数？

A.

因为输入电阻太小。

B.

因为开路电压放大倍数太大。

C.

因为输出电阻远远大于负载电阻。

D.

因为开路电压放大倍数不够大。

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

练习（过关分数70）[ 提交时间：2018-10-07 14:19:36 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

如果一个放大器的电流放大器模型中，输入电阻为100欧姆，输出电阻为50欧姆，短路电流放大倍数为100。在这个放大器的输入端施加了一个正弦电压，有效值为10mV。

1）如果这个放大器的输出端短路， 则输出电流有效值为（   ）mA，电流放大倍数=（  ）；

2）如果这个放大器的输出端连接了一个50欧姆的电阻， 则输出电流有效值为（   ）mA，电流放大倍数=（  ），电压放大倍数Au等于（   ）。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

10

第2空：

100

第3空：

5

第4空：

50

第5空：

25

正确答案：

第1空：

10

第2空：

100

第3空：

5

第4空：

50

第5空：

25

答案解析：

因为输入电阻是100欧姆， 输入电压是10mV，由此先算出输入电流是0.1mA。然后算出受控电流源的电流是10mA。

教师评语：

--

练习（过关分数=60）[ 提交时间：2018-10-07 14:47:43 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知一个放大器的电路模型参数如下：输入电阻10Ω，输出电阻1000Ω，短路电流放大倍数为10。 这个放大器的输入端连接了一个信号源，输出端接了一个1000Ω的负载电阻。 现在实验测得输入端的电压有效值为10mV，那么：

1）输入电流有效值为（    ）mA；

2）输出电流有效值为（    ）mA；

3）电流放大倍数为（    ）；

4）输出电压有效值为（    ）mV；

5）电压放大倍数为（   ）。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

1

第2空：

5

第3空：

5

第4空：

5000

第5空：

500

正确答案：

第1空：

1

第2空：

5

第3空：

5

第4空：

5000

第5空：

500

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 14:48:07 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

如果要让一个放大器的输出电压不受负载电阻阻值变化的影响，应该如何选择这个放大器的参数？

A.

这个放大器的输入电阻应该远远大于信号源内阻。

B.

这个放大器的输出电阻应该远远大于负载电阻。

C.

这个放大器的输入电阻应该远远小于信号源内阻。

D.

这个放大器的输出电阻应该远远小于负载电阻。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

D

正确答案：

D

教师评语：

--

2.

要想让一个放大器的电流放大倍数尽量不受到负载电阻阻值变化的影响，应该如何设计它的输出电阻？

A.

输出电阻应远远小于负载电阻。

B.

输出电阻应远远大于负载电阻。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 15:38:24 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，33.33分)

1

- 二、多选题 (共2题，66.67分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 33.33 分)

1.

如果要让一个放大器的输出电压（以及电压放大倍数Aus）不受信号源内阻阻值变化的影响，应该如何选择这个放大器的参数？

A.

这个放大器的输入电阻应该远远大于信号源内阻。

B.

这个放大器的输出电阻应该远远大于负载电阻。

C.

这个放大器的输入电阻应该远远小于信号源内阻。

D.

这个放大器的输出电阻应该远远小于负载电阻。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

二、多选题 (共 66.67 分)

1.

一个好的电压放大器应该具有恒定的电压放大倍数，其电压放大倍数不会受到信号源内阻变化的影响，也不会受到负载阻值变化的影响。为此，这个放大器的参数应该具备下面哪两个特征？

A.

输入电阻远远小于信号源内阻。

B.

输入电阻远远大于信号源内阻。

C.

输出电阻远远小于负载电阻。

D.

输出电阻远远大于负载电阻。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

B C

正确答案：

B C

教师评语：

--

2.

一个好的电流放大器应该具有恒定的电流放大倍数，其电流放大倍数不会受到信号源内阻变化的影响，也不会受到负载阻值变化的影响。为此，这个放大器的参数应该具备下面哪两个特征？

A.

输出电阻远远大于负载电阻

B.

输出电阻远远小于负载电阻

C.

输入电阻远远大于信号源内阻

D.

输入电阻远远小于信号源内阻

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

A D

正确答案：

A D

教师评语：

--

练习（过关分数70）[ 提交时间：2018-10-07 15:44:13 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共4题，100.00分)

1234

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

放大电路的转移电导放大器模型重点强调了它的              特征。

A.

输入电流控制输出电压

B.

输入电压控制输出电流

C.

输入电压控制输出电压

D.

输入电流控制输出电流

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

放大电路的电流放大器模型重点强调了它的              特征。

A.

输入电流控制输出电压

B.

输入电压控制输出电流

C.

输入电压控制输出电压

D.

输入电流控制输出电流

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

D

正确答案：

D

教师评语：

--

3.

放大电路的转移电阻放大器模型重点强调了它的              特征。

A.

输入电流控制输出电压

B.

输入电压控制输出电流

C.

输入电压控制输出电压

D.

输入电流控制输出电流

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

4.

放大电路的电压放大器模型重点强调了它的              特征。

A.

输入电流控制输出电压

B.

输入电压控制输出电流

C.

输入电压控制输出电压

D.

输入电流控制输出电流

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

思考题（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-07 15:45:14 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

我们把实际电路中为了把输入电流信号转化为输出电压信号而设计的放大电路称为     放大器，理想情况下，它应该具有         输入电阻和        输出电阻。这样它的放大倍数既不会受到信号源内阻的影响，也不会受到负载电阻的影响。

填空时请使用下列词语：

零、无穷大、转移电阻、跨阻、转移电导、跨导、电压、电流

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

转移电阻

第2空：

零

第3空：

零

正确答案：

第1空：

转移电阻,跨阻

第2空：

零

第3空：

零

教师评语：

--

2.

我们把实际电路中为了把输入电压信号转化为输出电流信号而设计的放大电路称为     放大器，理想情况下，它应该具有         输入电阻和        输出电阻。这样它的放大倍数既不会受到信号源内阻的影响，也不会受到负载电阻的影响。

填空时请使用下列词语：

零、无穷大、转移电阻、跨阻、转移电导、跨导、电压、电流

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

转移电导

第2空：

无穷大

第3空：

无穷大

正确答案：

第1空：

转移电导,跨导

第2空：

无穷大

第3空：

无穷大

教师评语：

--

练习（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-07 16:37:59 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

实验测得A、B、C三个放大器的放大倍数和信号频率的关系见下表，其中 -- 表示对应的位置没有记录放大倍数。

从这个实验数据表中我们可以得出的结论是（多选）：

A.

放大器A的上限截止频率大约为40kHz。

B.

放大器B的上限截止频率大约为100kHz。

C.

放大器C的上限截止频率大于60kHz。

D.

放大器A的上限截止频率大约为放大器C的上限截止频率的二分之一。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B C D

正确答案：

B C D

教师评语：

--

练习（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-07 17:37:43 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

某放大电路的频率特性曲线如图所示，则该放大电路的下限截止频率为（   ）Hz，上限截止频率为（    ）Hz, 通频带宽度为（   ）Hz。(请在下面的数值中选取: 1,10,100,1k,10k,100k,1M)

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

100

第2空：

1M

第3空：

1M

正确答案：

第1空：

100

第2空：

1M

第3空：

1M

教师评语：

--

2.

某放大电路的频率特性曲线如图所示，则该放大电路的下限截止频率为（   ）Hz，上限截止频率为（    ）Hz, 通频带宽度为（   ）Hz。(请在下面的数值中选取: 1,10,100,1k,10k,100k,1M)

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

10

第2空：

100K

第3空：

100K

正确答案：

第1空：

10

第2空：

100k

第3空：

100k

教师评语：

--

练习（过关分数75）[ 提交时间：2018-10-07 18:11:09 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

根据下面A、B、C、D四张图填空。

是直接耦合电路的频率特性曲线；    是直接耦合电路；     是交流耦合电路；     是交流耦合电路的频率特性曲线。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

B

第2空：

C

第3空：

D

第4空：

A

正确答案：

第1空：

B

第2空：

C

第3空：

D

第4空：

A

教师评语：

--

练习（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-07 18:11:42 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、判断题 (共5题，100.00分)

12345

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、判断题 (共 100.00 分)

1.

交流耦合放大电路不能放大直流信号。

A.

正确

B.

错误

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

2.

在其他条件不变的前提下，当输入信号的频率等于某个放大器的上限截止频率时，这个放大器的功率放大倍数等于它的中频功率放大倍数的一半。

A.

正确

B.

错误

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

3.

在其他条件不变的前提下，当输入信号的频率等于某个放大器的上限截止频率时，这个放大器的电压放大倍数等于它的中频电压放大倍数的一半。

A.

正确

B.

错误

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

4.

在其他条件不变的前提下，当输入信号的频率等于某个放大器的上限截止频率时，这个放大器的电压放大倍数比它的中频电压放大倍数下降了3分贝。

A.

正确

B.

错误

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

5.

直流耦合放大电路不能放大交流信号。

A.

正确

B.

错误

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

练习（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-07 18:33:27 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共4题，100.00分)

1234

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

已知某个放大电路的频率特性由下式给出：

下面哪几项判断是正确的。（多选）

A.

这是一个交流耦合放大电路。

B.

这个放大电路的频带宽度约为100kHz。

C.

这个放大电路可以放大直流信号和变化非常缓慢的交流信号。

D.

这个放大电路的上限截止频率是100kHz。

E.

这个放大电路的下限截止频率是10Hz。

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

A B D

正确答案：

A B D

教师评语：

--

2.

已知某个放大电路的频率特性由下式给出：

那么对于1Hz的输入信号，这个放大器的放大倍数是多少？(多选）

A.

0

B.

0dB

C.

1

D.

10

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

B C

正确答案：

B C

教师评语：

--

3.

已知某个放大电路的频率特性由下式给出：

那么对于1000Hz的输入信号，这个放大器的放大倍数是多少？

提示，有两个正确选项，分别是放大倍数和对应的分贝数。

A.

70.7

B.

100

C.

40dB

D.

37dB

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

B C

正确答案：

B C

教师评语：

--

4.

已知某个直流耦合放大电路的中频放大倍数是100000，并且它的频率特性由下式给出：

那么对于1000Hz的输入信号，这个放大器的放大倍数是多少？

提示，有两个正确选项，分别是放大倍数和对应的分贝数。

A.

70700

B.

70.7dB

C.

97dB

D.

97000

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

A C

正确答案：

A C

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 19:27:19 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

发生频率响应失真(输出信号的变形)的原因是输入信号的各个频率成分没有得到同样的放大。由于这是电路中的电容和电感等线性元件造成的，这种失真被称为线性失真。 请在下面的几句话中找出不正确的表述。

A.

要想减小频率响应失真，应该让输入信号的各个频率成分尽量处于放大器的通频带内。

B.

频率响应失真是一种线性失真，因为它是由于电容电感等线性元件造成的。

C.

电信号中通常会包含着多种频率成分，可以看成是多个不同频率、不同幅值、不同相位的正弦波的叠加。

D.

设计放大器时，应该先了解输入信号（也就是被放大的信号）的频率成分所处的频率范围。

E.

放大器的通频带越宽，越容易发生频率响应失真。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

E

正确答案：

E

教师评语：

--

练习（过关分数0）[ 提交时间：2018-10-07 19:29:49 ]得分：0.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

在电子室温计里，有一个温度传感器，它能把室温的变化转换成微小的电压变化。27摄氏度对应0V电压，温度每升高（或降低）1度，电压上升（或下降）1mV。为了放大这个微小的信号，电子室温计里还要有一个电压放大器。由于温度变化的频率很慢，不会超过1Hz，而这个放大器的输入端还会不可避免的接收到一些50Hz以上的干扰信号，是不应该被放大的。那么在制定这个放大器的频率特性指标时，下面哪些说法是正确的。

A.

这个放大器应该采用直接耦合方式与温度传感器连接。

B.

这个放大器应该采用交流耦合方式与温度传感器连接。

C.

这个放大器的上限截止频率应该设置在1Hz到50Hz之间。

D.

这个放大器的下限截止频率应该大于1Hz。

满分：100.00 分

得分：0 分

你的答案：

A

正确答案：

A C

答案解析：

温度信号是变化很缓慢的超低频信号， 交流耦合的下限截止频率通常会高于温度信号变化的频率，因此交流耦合不能放大温度信号。

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 20:55:19 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共3题，100.00分)

123

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

LM324运算放大器的管脚图如下，其中3号管脚是    。

A.

同相输入端

B.

反相输入端

C.

正电源端

D.

负电源端

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

A

教师评语：

--

2.

LM324运算放大器的管脚图如下，其中1号管脚是    。

A.

同相输入端

B.

反相输入端

C.

输出端

D.

电源输入端

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

C

教师评语：

--

3.

LM324运算放大器的管脚图如下，其中2号管脚是    。

A.

同相输入端

B.

反相输入端

C.

正电源端

D.

负电源端

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

B

教师评语：

--

练习（过关分数80）[ 提交时间：2018-10-07 20:57:18 ]得分：80.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

如果一个运算放大器采用+/-12V供电，而且 ，开环电压放大倍数为。假设这个运放完全符合前面课上讲的输入输出关系公式，请在下面的空格中填写对应的输出电压数值，单位是V。

1）同相输入端电压为0伏， 反相输入端电压为50微伏，输出电压为（  ）V。

2）同相输入端电压为30微伏， 反相输入端电压为-50微伏，输出电压为（  ）V。

3）同相输入端电压为1.09豪伏， 反相输入端电压为1豪伏，输出电压为（  ）V。

4）同相输入端电压为1.09豪伏， 反相输入端电压为0伏，输出电压为（  ）V。

5）同相输入端电压为-0.001伏， 反相输入端电压为-0.0005伏，输出电压为（  ）V。

满分：100.00 分

得分：80 分

你的答案：

第1空：

5

第2空：

8

第3空：

9

第4空：

10

第5空：

-10

正确答案：

第1空：

-5,-5V

第2空：

8, 8V

第3空：

9, 9V

第4空：

10, 10V

第5空：

-10, -10V

教师评语：

--

练习（过关分数80）[ 提交时间：2018-10-07 21:58:08 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

某个运放的输出电压最大值, 输出电压最小值，开环电压放大倍数。

其电压传输特性曲线如下图所示，则图中A点对应的输出电压为     V，输入差分电压为     mV； B点对应的输出电压为    V，输入差分电压为     mV。 直线BA的斜率是      V/mV。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

10

第2空：

0.1

第3空：

-10

第4空：

-0.1

第5空：

100

正确答案：

第1空：

10

第2空：

0.1

第3空：

-10

第4空：

-0.1

第5空：

100

教师评语：

--

关于运放特点的总结（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 21:58:28 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

在下面的说法中,找出表述正确的选项。

A.

当运算放大器的输出电压处于某个特定的范围之内时，运放的输出电压与输入端电压的差值成正比。

B.

当运放的输出电压处于其最大值和最小值之间时，运放的两个输入端之间的电压差值很小，约等于0。

C.

运放的输入电阻很大，输出电阻也很大。

D.

运放的输入电阻很大，输出电阻很小。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A B D

教师评语：

--

用集成运放组成的放大电路（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-07 22:41:16 ]得分：75.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、综合题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、综合题 (共 100.00 分)

1.

用运放组成的放大电路如下图所示。

(1)

如果运放的开环电压放大倍数非常大，可以近似计算出，这个电路的电压放大倍数是（  ）。

满分：25.00 分

得分：25.00 分

(2)

如果不采用近似计算公式，这个电路的电压放大倍数就和运放的开环放大倍数有关，教学视频里已经推导出了这个计算公式。下面请分析开环放大倍数（开环增益）的大小与近似计算的误差之间的关系。

(1) 开环增益为60dB（即）时， 上述计算误差为（  ）。

A.

10%

B.

1%

C.

0.1%

D.

0.01%

满分：25.00 分

得分：25.00 分

(3)

(2) 开环增益为100dB（即）时， 上述计算误差为（  ）。

A.

10%

B.

1%

C.

0.1%

D.

0.01%

满分：25.00 分

得分：25.00 分

(4)

从上面的两个计算例子可以看出，运放的开环增益越大，采用上述近似计算带来的误差就越（大，小）。而上述近似计算的公式里只有两个电阻值，这说明当运放的开环增益很（大，小）时，用运放组成的上述放大电路的放大倍数将只取决于这两个电阻的阻值。

满分：25.00 分

得分：0 分

满分：100.00 分

得分：75.00 分

你的答案：

(1)

第1空：

10

(2)

B

(3)

D

(4)

第1空：

第2空：

正确答案：

(1)

第1空：

10

(2)

B

(3)

D

(4)

第1空：

小

第2空：

大

答案解析：

(1)

(2)

(3)

(4)

教师评语：

(1)

--

(2)

--

(3)

--

(4)

--

练习（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-07 23:18:31 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

在电子电路中，反馈就是从电路的输出引一条线（通常是一个电阻）到电路的输入，使得输出的电压或者电流变化能在输入端得到体现，也就是输出反过来影响了输入。如果这种影响是削弱输入的作用，那这个反馈就叫负反馈。

在只有一个运放组成的电路中， 从输出端连接到反相输入端的电阻构成了负反馈。

请判断一下，下列哪两个电路中存在负反馈。

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A D

正确答案：

A D

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 23:34:37 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

理想运放就是把实际运放的参数中那些很大的理想化为无穷大，把那些很小的理想化为零。因此，理想运算放大器的开环放大倍数是（   ）［零， 无穷大］，输入电阻是（      ）［零，无穷大］，输出电阻是（     ）［零，无穷大］。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

无穷大

第2空：

无穷大

第3空：

零

正确答案：

第1空：

无穷大

第2空：

无穷大

第3空：

零

教师评语：

--

虚短路和虚断开（过关分数70）[ 提交时间：2018-10-07 23:44:55 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

在下列选项中找出4个正确的说法。

A.

虚短路和虚断开是理想运放在负反馈条件下的重要特征。

B.

虚短路是指运放的同相输入端和反相输入端之间电压差为零。

C.

虚短路是指运放的同相输入端电压总是等于其反相输入端电压。

D.

虚短路是指运放的同相输入端和反相输入端之间被一条导线短路。

E.

虚断开是指运放的同相输入端或者反相输入端存在虚焊、接触不良。

F.

虚断开是指运放同相输入端和反相输入端之间断开了。

G.

虚断开是指运放的同相输入端和反相输入端电流都为零。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A B C G

正确答案：

A B C G

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 23:45:12 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

由理想运放组成的，带有负反馈的电路如下图所示，若已知电流 i 等于 2mA, 则其输出电压等于（   ）V。[-2，-1，0，1，2]

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

-2

正确答案：

第1空：

-2

答案解析：

因为虚断开，没有电流流进反相端，所以流过1000欧姆电阻的电流等于2mA。又因为虚短路，反相端电压等于同相端电压等于零。 1000欧姆电阻左侧端电压为零， 电流已知2mA，它上面的压降是2V，所以它的右侧端，输出端电压等于 －2V。

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 23:45:20 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

由理想运放组成的，带有负反馈的电路如下图所示，

若已知电流 i 等于 2mA, 则其输出电压等于（   ）V。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

-1

正确答案：

第1空：

-1

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 23:46:10 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

下面这个电路中的运放是一个理想运放，电路中也有负反馈，所以它具有虚短路和虚断开的特点。利用这两个特点可以得到以下结论：

（1）输出电压（等于，不等于）输入电压。

（2) 输入电流（等于，不等于）零。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

等于

第2空：

等于

正确答案：

第1空：

等于

第2空：

等于

教师评语：

--

推导过程（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-07 23:46:22 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

在本段视频中,我们利用运算放大器的虚短路和虚断开推导出同相放大电路的放大倍数。

在这个推导过程中，我们可以根据（    ）推导出

A.

虚短路

B.

虚断开

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B

教师评语：

--

练习（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-07 23:47:13 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

下图的虚线框内是一个由理想运算放大器组成的同相放大电路，如果R1=R2=10kΩ,R3=50kΩ, RL=2kΩ,则这个电路的电压放大倍数是（   ）。

如果负载电阻RL增大， 这个电路的电压放大倍数会（增大、减小、不变）。

根据我们在第二单元“放大电路的模型”里面学过的知识，放大电路的输出电阻反映了电压放大倍数受负载电阻影响的程度，如果这个同相放大电路的电压放大倍数不受负载电阻RL的影响， 那么这个同相放大电路的输出电阻为（零，无穷大）。

放大电路的输入电阻定义为输入电压与输入电流的比值。这个同相放大电路的输入电流（等于零，不等于零），所以这个放大电路的输入电阻为（零，无穷大）。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

6

第2空：

不变

第3空：

零

第4空：

等于零

第5空：

无穷大

正确答案：

第1空：

6

第2空：

不变

第3空：

零

第4空：

等于零

第5空：

无穷大

教师评语：

--

自学与练习（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-07 23:47:42 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

上面这个电路的电压放大倍数是（   ）， 它的输出电压总是等于输入电压，所以被称为电压跟随器（Voltage follower)。 我们可以通过下面这个例子来理解电压跟随器的作用。

假设有一个信号源，内部电压源电压是1V，内阻是300Ω。假设有一个负载电阻是200Ω。如果我们把这个负载电阻直接连接到信号源上，（注意，不经过放大器） ，负载电阻两端分得的电压是（    ）V。如果这个负载电阻的阻值变为100Ω，负载电阻两端的电压是（     ）V。

我们把这个信号源连接到电压跟随器的输入端，把这个负载电阻接到电压跟随器的输出端（如下图所示）， 则这个负载电阻上得到的电压为（  ）V。而且当那个负载电阻的阻值在100Ω到1MΩ之间时，负载电阻上的电压始终是（   ）V。

这个例子说明，电压跟随器起到了帮助信号源推动（Drive)负载的作用。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

1

第2空：

0.4

第3空：

0.25

第4空：

1

第5空：

1

正确答案：

第1空：

1

第2空：

0.4

第3空：

0.25, 1/4

第4空：

1

第5空：

1

教师评语：

--

反相比例运算电路（过关分数80）[ 提交时间：2018-10-08 00:11:17 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图所示， 运放的电源电压为+/-10V， 电阻R1=1kΩ，Rf=100kΩ，RL=100Ω。

（1）当输入端电压为10mV时，输出端电压为（    ）V。[-10，-1，0，1，5]

（2) 当输入端电压为0V时，输出端电压为（    ）V。[-10，-1，0，1，5]

（3) 当输入端电压为-10mV时，输出电压为（    ）V。[-10，-1，0，1，5]

（4) 这个电路的电压放大倍数压为（    ）。

（5) 这个电路的输入电阻为（    ）kΩ。

（6) 这个电路的输	出电阻为（    ）Ω。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

-1

第2空：

0

第3空：

1

第4空：

-100

第5空：

1

第6空：

0

正确答案：

第1空：

-1

第2空：

0

第3空：

1

第4空：

-100

第5空：

1

第6空：

0

教师评语：

--

反相求和电路分析（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-08 00:12:15 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、综合题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、综合题 (共 100.00 分)

1.

由运放组成的反相求和电路如下图所示。请你按顺序完成下列练习题，相当于完成了一个对这个电路的分析过程。（下一段视频中会讲解这个分析的过程）

(1)

这个电路里有没有负反馈？

A.

有

B.

没有

满分：20.00 分

得分：20.00 分

(2)

下面哪一个推理是正确的？

A.

因为“虚短路”，所以同相端电压等于零。

B.

因为“虚断开”，所以同相端电压等于零。

满分：20.00 分

得分：20.00 分

(3)

在已知同相端电压等于零的前提下，下面的说法哪一个是正确的？

A.

因为“虚短路”，所以反相端电压等于同相端电压，所以反相端电压等于零。

B.

因为“虚断开”，所以反相端电压等于同相端电压，所以反相端电压等于零。

满分：20.00 分

得分：20.00 分

(4)

在已经推导出反向端电压等于零的前提下，图中电阻R1上的电流写成 i_1, 电阻R2上的电流写成 i_2, 电阻Rf上的电流写成 i_f, 输出电压写成 u_O。 下面哪个式子是不正确的？

A.

i_1 = u1/R1

B.

i_2 = u2/R2

C.

i_f = u_O/Rf

满分：20.00 分

得分：20.00 分

(5)

在上述推导的基础上，根据下面哪个式子可以推导出下面的结论：

A.

i_1 + i_2 = i_f

B.

i_1 = i_2 + i_f

C.

i_2 = i_1 + i_f

满分：20.00 分

得分：20.00 分

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

(1)

A

(2)

B

(3)

A

(4)

C

(5)

A

正确答案：

(1)

A

(2)

B

(3)

A

(4)

C

(5)

A

答案解析：

(1)

(2)

因为虚断开，电阻R上电压为零，同相端与地之间没有电压差。

(3)

(4)

少了一个负号

(5)

根据KCL和虚断可知

教师评语：

(1)

--

(2)

--

(3)

--

(4)

--

(5)

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 00:25:46 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，求其中标出的电压和电流。

i1 = (  )mA; i2  = (  )mA; uO = (  )V.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

5

第2空：

5

第3空：

-10

正确答案：

第1空：

5

第2空：

5

第3空：

-10

教师评语：

--

练习（过关分数80）[ 提交时间：2018-10-08 00:26:25 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

电路如下图所示，求图中标出的各个电压和电流。

i1 = （  ）mA;（提示，同相端电压等于零，根据虚短路，反相端电压也等于零。）

i2 = (  ) mA;（提示， 利用反相端的虚短开。）

i3 = (  ) mA; （提示， 先算出三个电阻的交叉点的电压来。）

i4 = (  )mA;（提示， 利用KCL.）

uO = (  )V. （提示， 利用三个电阻的交叉点的电压和 i4 来推算uO.）

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

5

第2空：

5

第3空：

5

第4空：

10

第5空：

-15

正确答案：

第1空：

5

第2空：

5

第3空：

5

第4空：

10

第5空：

-15

教师评语：

--

练习（过关分数0）[ 提交时间：2018-10-08 00:26:50 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

已知一个运放组成的运算电路如图，其中的运放可以近似的看成是理想运算放大器，请运用理想运放的特点推导这个电路输出电压与输入电压的关系。(提示，假设左边这个运放的输出电压是uO1，然后套用教学视频里推导出的结论。）

下面哪一个结论是正确的？

A.

uO = 4 u1 + 2 u2

B.

uO = 4 u1 - 2 u2

C.

uO = 2 u1 - 4 u2

D.

uO = - 4 u1 - 2 u2

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

区分不同的运放电路（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 00:36:31 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

在下列电路中，

（1） 图（    ）所示电路可以用来实现同相放大；

（2） 图（    ）所示电路可以用来实现反相放大；

（3） 图（    ）所示电路可以用来实现同相求和运算（即把两个输入信号分别乘以一个正的系数然后加起来）；

（4） 图（    ）所示电路可以用来实现反相求和运算（即把两个输入信号分别乘以一个负的系数然后加起来）；

（5） 图（    ）所示电路可以用来实现求差运算（即把两个输入信号分别乘以一个正的系数然后求差）；

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

D

第2空：

A

第3空：

C

第4空：

B

第5空：

E

教师评语：

--

运放的频率响应特点（过关分数70）[ 提交时间：2018-10-08 00:53:02 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共6题，100.00分)

123456

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

根据教学视频中介绍的运放的频率特性，运放是属于下面哪一种类型的放大器？

A.

交流耦合

B.

直流耦合

满分：16.66 分

得分：16.66 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

根据教学视频中介绍的运放的频率特性，运放能对频率非常低的交流信号（或者说频率接近于0的缓慢变化信号）进行放大吗？

A.

能

B.

不能

满分：16.66 分

得分：16.66 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

3.

根据教学视频中介绍的运放的频率特性，运放对于高频信号的放大倍数会比其对于低频信号的放大倍数高还是低？

A.

高

B.

低

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

4.

在运放的频率特性曲线中，有一个特殊的频率点（横坐标上的一个点），这个点对应的开环增益（放大倍数）是开环直流增益的70.7%， 这个频率点是这个运放的（    ）。

A.

上限截止频率

B.

下限截止频率

C.

上线频率

D.

下线频率

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

5.

在描述运放的频率特性的公式中,有个, 还有个. 后者的下角标中多出来的这个0表示什么？

A.

放大器在对于频率是0的信号（直流或者缓慢变化的信号）的放大倍数

B.

放大器对于非常微弱的信号（电压幅值接近于0的信号）的放大倍数

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

6.

在描述运放的频率特性的公式中,有个, 还有个. 其中A表示放大倍数，OL是什么意思？

A.

On Line 在线）

B.

Open Loop （开环）

满分：16.67 分

得分：16.67 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

运放的带宽和实际开环放大倍数（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-08 00:55:37 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共2题，66.66分)

12

- 二、填空题 (共1题，33.34分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 66.66 分)

1.

已知运放的频率特性可以表示为：

下面哪一个计算放大倍数的模的公式是正确的？

（提示， 当采用复数表示放大倍数的时候， 这个复数的模等于输出的辐值与输入的幅值之比，而这个复数的辐角等于输出超前于输入的相位差。现在这个复数是个分式， 分子是个实数，分母是个复数，只要把分母的模求出来，然后拿分子除以分母，就是这个复数的模了。）

A

B

C

A.

A

B.

B

C.

C

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

在运放的频率特性表达式中，有个常数, 这里面的OL表示是开环的（Open Loop）， 下脚标的大写字母B表示什么？

A.

Broadcast 广播

B.

Bypass 旁路

C.

Baseline 基准线

D.

Bandwidth 带宽

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

D

正确答案：

D

教师评语：

--

二、填空题 (共 33.34 分)

1.

已知运放的频率特性如下：

有一个运放的开环直流放大倍数为, 开环带宽为10Hz,如果输入的差分电压的摆动幅度为10微伏(10*V),当输入信号的摆动频率分别为0.01Hz, 1Hz, 10Hz, 1000Hz时，输出电压的摆动幅度分别是（   ）V，（   ）V，（   ）V，（   ）V。

（提示，先根据信号的频率，把放大倍数的模求出来，然后乘以输入电压的幅度，就得到输出电压的幅度了）

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

第1空：

1

第2空：

1

第3空：

0.7

第4空：

0.01

正确答案：

第1空：

[0.9,1.1]

第2空：

[0.9,1.1]

第3空：

[0.7,0.71]

第4空：

[0.009,0.01]

教师评语：

--

6.2.1思考题（1）（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 01:08:00 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

在这段教学视频中，我们推导了运算放大器连接成同相放大电路之后的放大倍数表达式，如下：

关于这个结果，请在下面的选项中找到错误的一个。

A.

A的下脚标CL表示闭环。

B.

上式等号右边的分子是运放的闭环放大倍数。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B

教师评语：

--

思考题（过关分数0）[ 提交时间：2018-10-08 01:09:05 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

根据教学视频中推导出的公式，针对用运放组成的同相放大电路，已知这个运放的开环直流增益为, 开环带宽为40Hz，分别计算β取下列值时的闭环直流放大倍数和闭环带宽：

β= 1时， 闭环直流增益为（   ），闭环带宽为（   ）Hz；

β= 0.1时， 闭环直流增益为（   ），闭环带宽为（   ）Hz；

β= 0.01时， 闭环直流增益为（   ），闭环带宽为（   ）Hz；

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0.9

第2空：

4000000

第3空：

9.9

第4空：

400000

第5空：

99

第6空：

40000

正确答案：

第1空：

[0.9,1.0]

第2空：

[4000000,4000050]

第3空：

[9.9,10]

第4空：

[400000,400050]

第5空：

[99,100]

第6空：

[40000,40050]

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 01:16:25 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

在下列选项中，找出不正确的一项。

A.

用运放组成的同相放大电路的增益带宽积等于这个运放的单位增益带宽。

B.

同相放大器的增益带宽积记作GBP。

C.

通过合理选择运放外接的电阻阻值，可以提高这个放大电路的增益带宽积。

D.

改用其他型号的运放，有可能提高放大电路的增益带宽积。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

C

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 01:24:26 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知一个由运放组成的同相放大电路，它的闭环直流增益为10，带宽为200kHz。

1）如果这个运放的开环直流增益为, 它的开环带宽是（  ）Hz。

2）如果改变电阻的阻值使这个放大电路的增益变成100，那么它的带宽是（  ）kHz。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

2

第2空：

20

教师评语：

--

思考题（过关分数0）[ 提交时间：2018-10-08 02:05:44 ]得分：0.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知某个运放的单位增益带宽是1.0MHz，那么，

（1）其闭环增益为100时，闭环带宽为____kHz；

（2）其闭环增益为10时，闭环带宽为____kHz；

（3）其闭环增益为1时，闭环带宽为____kHz；

（4）其闭环增益为-1时，闭环带宽为____kHz；

（5）其闭环增益为-10时，闭环带宽为____kHz；

（6）其闭环增益为-100时，闭环带宽为____kHz。

满分：100.00 分

得分：0 分

你的答案：

第1空：

1

第2空：

1

第3空：

1

第4空：

1

第5空：

1

第6空：

1

正确答案：

第1空：

10

第2空：

100

第3空：

1000

第4空：

500

第5空：

[90,91]

第6空：

[9.9,10]

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 09:15:43 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

对于某个选定型号的运算放大器，下列哪一种连接方法的带宽更大些？

A.

用一个这样的运算放大器单元构成一个放大倍数为900的同相放大电路。

B.

用两个这样的运算放大器单元分别构成放大倍数为30的同相放大器，然后再级联起来得到一个放大倍数是900的同相放大电路。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 09:52:26 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

如果一个放大电路的电压放大倍数是4，而输出电压摆动范围是从-12V到+12V， 如果这个放大电路的输入电压如下图所示，那么下面的图A和图B中，哪一个会是这个放大电路的输出电压波形。

图A （图中绿色线）。

图B （图中红色线）

A.

图A中的绿色线

B.

图B中的红色线

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B

教师评语：练习（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 09:52:37 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

如果一个放大电路的电压放大倍数是4，而输出电压摆动范围是从2V到+12V， 如果这个放大电路的输入电压如下图中蓝色线所示，那么下图中绿色线和红色线中，哪一个会是这个放大电路的输出电压波形。（绿色线是那个从-20V到+20V的正弦波，红色线是那个有平台的波形）

A.

绿色线

B.

红色线

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B

教师评语：

--

轨到轨放大器（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 09:52:47 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

什么叫轨到轨放大器？

A.

轨到轨放大器的输出电压摆动范围是从0V到其所连接的正电源电压值。

B.

轨到轨放大器的输出电压摆动范围是从其所连接的负电源电压值到其所连接的正电源电压值。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

思考题（过关分数0）[ 提交时间：2018-10-08 10:13:09 ]得分：0.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

某个运放的输出电压范围是正负12V， 输出电流限制是25mA。这个运放接成的放大器电路如图，输入电压等于                                     。

1）如果负载电阻是10k欧姆，确定电路发生饱和时的输入电压值为（   ）V，只考虑电压为正值的情况；

2）如果负载电阻是100欧姆，确定电路发生饱和时的输入电压值为（   ）V，只考虑电压为正值的情况。

满分：100.00 分

得分：0 分

你的答案：

第1空：

10

第2空：

90

正确答案：

第1空：

3

第2空：

[0.60,0.63]

教师评语：

--

练习题（过关分数75）[ 提交时间：2018-10-08 10:26:55 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

有个运算放大器的输出电压摆动范围是从-10V到+10V，最大拉电流是25mA，最大灌电流也是25mA.

用它接成一个反相放大电路如图所示。

如果R1=10kΩ，Rf=100kΩ，RL=100Ω，输入电压为缓慢变化的信号，那么

1）输入电压为+0.1V时， 输出电压为（   ）V；

2）输入电压为-0.2V时， 输出电压为（   ）V；

3）输入电压为-0.3V时， 输出电压为（   ）V；

4）输入电压为+0.3V时， 输出电压为（   ）V

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

-1

第2空：

2

第3空：

2.5

第4空：

-2.5

正确答案：

第1空：

-1

第2空：

2,+2

第3空：

2.5

第4空：

-2.5

教师评语：

--

练习题（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 10:51:45 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

如果有个电压信号,它随时间的变化规律符合下面这个正弦函数关系:

当 Um =1V， f=1Hz时，这个电压从它的最低点摆动到最高点，电压变化了多少？需要多少时间？平均电压变化率是多少？

A.

1V， 1秒， 1V/s

B.

2V， 1秒, 2V/s

C.

2V，0.5秒, 4V/s

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

C

教师评语：

--

2.

继续前一题。

在电压从最低点到最高点的变化过程中，每个时刻的变化率是不一样的。可以通过对时间求导数得到每个时刻的瞬时变化率，还可以进一步求出最高的瞬时变化率。

当 Um =1V， f=1Hz时，这个电压的最高瞬时变化率是多少？

A.

1V/s

B.

3.14V/s

C.

6.28V/s

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

C

教师评语：

--

练习题（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 10:56:49 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

如果一个运放的单位增益带宽是1MHz，输出电压最大摆动速率是1V/us。 现在要把它用在某个实际电路中，构成一个放大倍数等于10的同相放大电路。

根据实际电路的设计要求，这个放大电路的输出电压信号幅度要能达到10V,也就是要能从-10V摆动到+10V。请问在这个条件下， 这个放大电路的全功率带宽是多少？ （单位用kHz）

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

15.9

教师评语：

--

练习题（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-08 12:08:06 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

在下列电路中，为了消除输入偏置电流的影响，应如何选择电阻的阻值？

1）在图A电路中，如果Rf=100kΩ，R1=10kΩ， 则R应该取（    ）kΩ。

2）在图B电路中，如果Rf=30kΩ，R1=30kΩ，R2=30kΩ 则R应该取（    ）kΩ。

3）在图C电路中，如果Rf=30kΩ，R=30kΩ，R1和R2的并联电阻值应该尽量等于（    ）kΩ。

4）在图D电路中，如果Rf=20kΩ，R=5kΩ，则R1应该取（    ）kΩ。

5）在图E电路中，如果Rf=100kΩ，R1=30kΩ，R2=30kΩ 则R应该取（    ）kΩ。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

9.09

第2空：

10

第3空：

15

第4空：

4

第5空：

100

正确答案：

第1空：

[9.09,9.1]

第2空：

10

第3空：

15

第4空：

4

第5空：

100

教师评语：

--

反相放大电路(过关分数50）[ 提交时间：2018-10-08 12:08:36 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

下列各个电路图中，运放的输出电压范围从-10V到10V，R1=1kΩ，Rf=4kΩ，R=800Ω，RL=10kΩ，耦合电容的容量足够大。如果输入电压是1V + 0.1sin（1000t）V。那么，下面的哪一个表达式是图A放大电路的输出电压波形？把表达式的编号填入第一空。哪一个表达式是图B放大电路的输出电压波形？把表达式的编号填入第二空。

1               -4V - 0.4sin（1000t）V，

2               4V + 0.4sin（1000t）V，

3               0V - 0.4sin（1000t）V，

4               0V + 0.4sin（1000t）V.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

1

第2空：

3

正确答案：

第1空：

1

第2空：

3

教师评语：

--

同相放大电路（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-08 12:31:53 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

下面哪个放大电路是不能正常工作的？把A、B、C、或者D填入第一空。

哪个电路叫做电压跟随器？把A、B、C、或者D填入第二空。

哪个电路是交流耦合的？把A、B、C、或者D填入第三空。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

B

第2空：

C

第3空：

D

正确答案：

第1空：

B

第2空：

C

第3空：

D

教师评语：

--

单端电压放大器的输入阻抗（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-08 12:32:12 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

下列电路中，哪几个电路的输入阻抗（输入电阻）必定很大（接近无穷大）？

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A B C

正确答案：

A B C

教师评语：

--

共模抑制比（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-08 16:18:24 ]得分：80.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，40.00分)

1

- 二、填空题 (共1题，60.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 40.00 分)

1.

已知电路如图，如果信号源内阻 Ra增大到3k欧姆，电路的各项指标会发生怎样的变化？

A.

差模放大倍数会变小。

B.

差模放大倍数会变大。

C.

共模抑制比会变小。

D.

共模抑制比会变大。

满分：40.00 分

得分：40.00 分

你的答案：

A C

正确答案：

A C

教师评语：

--

二、填空题 (共 60.00 分)

1.

如果一个差分放大电路的同相输入端电压是10V， 反相输入端电压是9V，共模放大倍数是0.1，差模放大倍数是5， 输出电压范围是从-10V到10V。那么：

1）这个电路的共模输入电压是（   ）V；

2）这个电路的差模输入电压是（   ）V；

3）这个电路的输出电压是（   ）V。

满分：60.00 分

得分：40 分

你的答案：

第1空：

9.5

第2空：

5

第3空：

5.95

正确答案：

第1空：

9.5

第2空：

1

第3空：

5.95

教师评语：

--

仪表放大电路（50）[ 提交时间：2018-10-08 16:18:52 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，50.00分)

1

- 二、填空题 (共1题，50.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 50.00 分)

1.

仪表放大电路与基本差分放大电路相比，主要的优点是哪几项？请在下面的选项中选择。

A.

频带更宽。

B.

输入电阻更大。

C.

共模抑制比更大。

D.

抑制共模干扰的能力更强。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

B C D

正确答案：

B C D

教师评语：

--

二、填空题 (共 50.00 分)

1.

电路如图所示，已知 Rf = 10kΩ， R1 = R2 = 1kΩ，R = 2kΩ；信号源内阻Ra = 1.1kΩ，Rb = 0.9kΩ。 这个电路对于信号源的差模电压放大倍数是（  ）。

（提示：在视频中讲过相关的公式。）

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

20

正确答案：

第1空：

20

教师评语：

--

电压电流变换电路（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-09 09:58:58 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，运放的输出电压范围从 -10V 到 10V， R1 = 500Ω。 输入电压为 1V。

1）当 RL = 0 时，输出电流为 （   ）mA。

2）当 RL = 1kΩ时， 输出电流为 （   ）mA。

3）当 RL = 2kΩ时， 输出电流为 （   ）mA。

4）RL = 20kΩ时的输出电流（    ）RL = 2kΩ时的输出电流。[大于、等于、小于]

（提示，考虑运放的输出电压限制）

5) 因此对于这个电路，我们可以用下面哪一句话来概括：

A   这个电路构成一个恒流源，输出电流永远保持不变。

B   这个电路构成一个恒流源，输出电流在一定的范围内保持不变。

C   这个电路不能作为恒流源使用，因为它的输出电流不是恒定的。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

2

第2空：

2

第3空：

2

第4空：

小于

第5空：

B

正确答案：

第1空：

2

第2空：

2

第3空：

2

第4空：

小于

第5空：

B

教师评语：

--

电压电流变换电路（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-09 10:42:02 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

下列电路中，哪几种电路最适合于用输入电流信号控制输出电压？

A.

转移电阻放大电路

B.

转移电导放大电路

C.

电流控制电压源电路

D.

电流电压变换电路

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

A C D

正确答案：

A C D

教师评语：

--

2.

在下列选项中，哪几种电路最适合于是用输入电压控制输出电流？

A.

转移电阻放大电路

B.

电压控制电流源电路

C.

转移电导放大电路

D.

电压电流变换电路

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

B C D

正确答案：

B C D

教师评语：

--

电路中的积分和微分运算（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-09 10:42:31 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，33.34分)

1

- 二、填空题 (共2题，66.66分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 33.34 分)

1.

如果在汽车发动机的活塞上安装了一个加速度传感器，它输出的电压信号代表这个活塞的加速度，我们需要把这个电压信号输给一个电路，让这个电路的输出电压代表活塞的速度。

那么，这个电路是下面哪一个类型的电路。

A.

电压放大电路

B.

电压电流变换电路

C.

积分电路

D.

微分电路

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

二、填空题 (共 66.66 分)

1.

电容上的电压与电流的关系如下：

如果上式中，C=1uF, ic=-1mA, uc(0)=10V,则

t=0 时， uc = （   ）V；

t=(   )ms  时， uc = 0V.

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

第1空：

10

第2空：

10

正确答案：

第1空：

10

第2空：

10

教师评语：

--

2.

电容上的电压与电流的关系如下：

如果上式中，C=1uF, ic=1mA, uc(0)=0V,则

t=0 时， uc = （   ）V；

t=1ms  时， uc = （   ）V；

t=10ms  时， uc = （   ）V

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

第1空：

0

第2空：

1

第3空：

10

正确答案：

第1空：

0

第2空：

1

第3空：

10

教师评语：

--

积分电路（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-09 20:41:33 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

电路如图，运放的输出电压范围为+/-12V， 最大输出电流20mA， 负载电阻10kΩ.

电路中电容 C=1uF； R =1kΩ；输入电压始终等于1V。

如果， 在t=0 时刻输出电压等于零，那么

在 t = 1ms 时， 输出电压等于（  ）V； [提示，注意正负号。]

在 t = 10ms 时， 输出电压等于（  ）V。

如果， 在t=0 时刻输出电压等于10V，那么

在 t = 1ms 时， 输出电压等于（  ）V；

在 t = （   ）ms 时， 输出电压等于0V。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

-1

第2空：

-10

第3空：

9

第4空：

10

正确答案：

第1空：

-1

第2空：

-10

第3空：

9

第4空：

10

教师评语：

--

7.4.4 测验(过关分数50）[ 提交时间：2018-10-09 20:56:17 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

电路如图，运放的输出电压范围为+/-12V， 最大输出电流20mA， 负载电阻10kΩ.

电路中电容 C=1uF； R =10kΩ；输入电压等于 0.1sin(1000t)V.

请在下列选项中找出其输出电压的表达式。

A.

100cos1000t V

B.

- 100cos1000t V

C.

- cos1000t V

D.

- cos1000t mV

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

2.

电路如图，运放的输出电压范围为+/-12V， 最大输出电流20mA， 负载电阻10kΩ.

电路中电容 C=10uF, R =1kΩ, R1 =100Ω, 输入电压等于 0.1sin(1000t)V.

请在下列选项中找出其输出电压的表达式。

A.

- cos1000 t V

B.

- sin1000 t V

C.

cos1000 t + sin1000 t V

D.

- cos1000 t - sin1000 t V

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

D

正确答案：

D

教师评语：

--

电压比较器（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-09 21:10:57 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，33.34分)

1

- 二、填空题 (共2题，66.66分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 33.34 分)

1.

电路如图，如果输入电压是一个如图所示的三角波，那么输出电压会是什么样的波形？自己想一想，画一画，然后再下面的选项中选择一个正确的。

A.

这是一个微分电路。

B.

这是一个把三角波变成方波的电路。

C.

这是一个把方波变成三角波的电路。

D.

这是一个把方波变成锯齿波的电路。

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

二、填空题 (共 66.66 分)

1.

电路如图，

当输入电压为0V时，输出电压为（  ）V；

当输入电压为3V时，输出电压为（  ）V；

这个电路的门槛电压是（  ）V。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

第1空：

5

第2空：

0

第3空：

2

正确答案：

第1空：

5

第2空：

0

第3空：

2

教师评语：

--

2.

电路如图，

当输入电压为0V时，输出电压为（  ）V；

当输入电压为3V时，输出电压为（  ）V；

这个电路的门槛电压是（  ）V。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

第1空：

0

第2空：

5

第3空：

2

正确答案：

第1空：

0

第2空：

5

第3空：

2

教师评语：

--

电压比较器的传输特性（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-09 22:16:00 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知一个电压比较电路的传输特性曲线如图所示。

根据这个曲线，当输入电压为5V时，输出电压为（   ）V；

当输入电压为-5V时，输出电压为（   ）V；

如果要改变这个电路的特性，使得它在输入小于1V的时候输出-5V，输入大于1V的时候输出5V， 那么这个特性曲线应该绕着坐标轴（     ）。[左右翻转，上下翻转]

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

-5

第2空：

5

第3空：

上下翻转

正确答案：

第1空：

-5

第2空：

5

第3空：

上下翻转

教师评语：

--

施密特触发器（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-09 22:16:59 ]得分：80.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

请把对应的大写字母填写到填空区，A -5V， B 0V， C 1V， D 2V， E 5V， F 不确定。

已知一个施密特触发器的电压传输特性如下图所示，那么

输入电压是0V时，输出电压（   ）；

输入电压是3V时，输出电压（   ）；

输入电压是1.5V时，输出电压（   ）；

当输出电压等于5V时， 那么输入电压要大于（   ）， 输出电压就会变成 -5V ;

当输出电压等于-5V时， 那么输入电压要小于（   ）， 输出电压就会变成 +5V 。

满分：100.00 分

得分：80 分

你的答案：

第1空：

F

第2空：

A

第3空：

F

第4空：

D

第5空：

C

正确答案：

第1空：

E

第2空：

A

第3空：

F

第4空：

D

第5空：

C

教师评语：

--

认识二极管（过关分数70）[ 提交时间：2018-10-09 22:54:23 ]得分：75.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，50.00分)

1

- 二、综合题 (共1题，50.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 50.00 分)

1.

二极管的符号如图所示，（  ）号引脚是阴极，（  ）号引脚是阳极，

电流只能从（    ）【阴极，阳极】流向（  ）【阴极，阳极】。

满分：50.00 分

得分：25 分

你的答案：

第1空：

2

第2空：

1

第3空：

阳

第4空：

y

正确答案：

第1空：

2

第2空：

1

第3空：

阳极

第4空：

阴极

教师评语：

--

二、综合题 (共 50.00 分)

1.

按照下图所示搭建仿真实验电路，改变电压源电压，记录二极管上的电压和流过二极管的电流（通过测量限流电阻上的电压得到），画出二极管的正向特性曲线和反向特性曲线，然后回答下列问题。

(1)

这只二极管上在室温下，其两端电压为0.3V时，流过二极管的电流很小，小于1微安。

A.

正确

B.

错误

满分：10.00 分

得分：10.00 分

(2)

这只二极管上在室温下，其两端电压为0.7V时，流过二极管的电流很小，小于1微安。

A.

正确

B.

错误

满分：10.00 分

得分：10.00 分

(3)

这只二极管上的电压为 - 10V时，流过二极管的电流很小，几乎等于零。

A.

正确

B.

错误

满分：10.00 分

得分：10.00 分

(4)

这只二极管上的电压为 - 90V时，流过二极管的电流很小，几乎等于零。

A.

正确

B.

错误

满分：10.00 分

得分：10.00 分

(5)

这只二极管上的电压为 - 110V时，流过二极管的电流很小，几乎等于零。

A.

正确

B.

错误

满分：10.00 分

得分：10.00 分

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

(1)

A

(2)

B

(3)

A

(4)

A

(5)

B

正确答案：

(1)

A

(2)

B

(3)

A

(4)

A

(5)

B

答案解析：

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

教师评语：

(1)

--

(2)

--

(3)

--

(4)

--

(5)

--

二极管的伏安特性曲线（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-09 23:28:48 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

二极管的伏安特性图的纵坐标是（ 1 ），横坐标是（ 2  ）； [电流，电压]

如果二极管的阳极电压高于阴极电压，二极管是被（  3  ）偏置的；[正向，反向]

如果二极管的正向偏置电压小于死区电压，则这个二极管处于（ 4 ）状态； [导通， 截止]

如果二极管没有被击穿，那么只要有电流流过二极管，就说明这只二极管处于（ 5  ）状态； [导通， 截止]

如果二极管处在导通状态，它上面的电压基本不变。（    ）［对，错］

如果二极管处在导通状态，流过它的电流基本不变。（    ）［对，错］

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

电流

第2空：

电压

第3空：

正向

第4空：

截止

第5空：

导通

第6空：

对

第7空：

错

正确答案：

第1空：

电流

第2空：

电压

第3空：

正向

第4空：

截止

第5空：

导通

第6空：

对

第7空：

错

教师评语：

--

2.

如果二极管处在导通状态，在其他条件没有改变的前提下，温度越高，流过它的电流（    ）。[越大，越小]

二极管在反向偏置时，几乎没有电流流过二极管，这个时候二极管处在（   ）状态；[导通，截止]

当施加在二极管上的反向电压超过一定值时，二极管的反向伏安特性曲线会出现一个明显的转折点，这个点对应的电压称为二极管的（   ）。[导通压降，死区电压，击穿电压]

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

越大

第2空：

截止

第3空：

击穿电压

正确答案：

第1空：

越大

第2空：

截止

第3空：

击穿电压

教师评语：

--

图解分析法（过关分数80）[ 提交时间：2018-10-09 23:31:58 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，电阻R=300Ω，二极管的伏安特性曲线如图所示，分别用图解法求出Us=0.3V，0.9V 和 3V时，二极管上的电压和电流。

Us = 0.3V时， 二极管上的电流等于（ 1  ）mA， 电压等于（ 2 ）V。

Us = 0.9V时， 二极管上的电流等于（ 3  ）mA， 电压等于（ 4 ）V。

Us = 3V时， 二极管上的电流等于（ 5  ）mA， 电压等于（ 6 ）V。

提示：可以通过鼠标右键点击这个图片，把图片另存到本地电脑上，然后在画图软件中打开，画负载线解题。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0

第2空：

0.3

第3空：

1.2

第4空：

0.54

第5空：

7.8

第6空：

0.645

正确答案：

第1空：

0

第2空：

0.3

第3空：

[1.0 , 1.4]

第4空：

[0.52 , 0.56]

第5空：

[7.6 ,8.0]

第6空：

[0.64 , 0.66]

教师评语：

--

稳压二极管（过关分数70）[ 提交时间：2018-10-10 00:05:14 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

电路如图所示，已知二极管D是一个齐纳二极管，反向击穿电压是6V，电阻R=300Ω。

则 Us  = 9V 时，ab之间的电压 Uab = （ 1 ）V，流过电阻R的电流是（ 2 )mA;

Us  = 7V 时，ab之间的电压 Uab = （ 3 ）V；

Us  = 5V 时，ab之间的电压 Uab = （ 4 ）V；

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

6

第2空：

10

第3空：

6

第4空：

5

正确答案：

第1空：

6

第2空：

10

第3空：

6

第4空：

5

教师评语：

--

二极管电路的近似计算（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-10 00:40:17 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1 .

已知电路如图，电阻R=300Ω，二极管的伏安特性曲线如图所示，二极管的导通压降Uon = 0.6V。分别用近似计算法求出Us=0.3V，0.9V 和 3V时，二极管上的电压和电流。

Us = 0.3V时， 二极管上的电流约等于（ 1  ）mA， 电压约等于（ 2 ）V。

Us = 0.9V时， 二极管上的电流约等于（ 3  ）mA， 电压约等于（ 4 ）V。

Us = 3V时， 二极管上的电流约等于（ 5  ）mA， 电压约等于（ 6 ）V。

Us = -3V时， 二极管上的电流约等于（ 7  ）mA， 电压约等于（ 8 ）V。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

0

第2空：

0.3

第3空：

1

第4空：

0.6

第5空：

8

第6空：

0.6

第7空：

0

第8空：

-3

正确答案：

第1空：

0

第2空：

0.3

第3空：

1

第4空：

0.6

第5空：

8

第6空：

0.6

第7空：

0

第8空：

-3

教师评语：

--

2.

电路如图，二极管导通压降Uon=0.7V。试分别估算开关断开和闭合时输出电压（电阻RL上的电压）的值。

开关断开时， 二极管（        ）［导通，截止］，输出电压为（      ）V；

开关闭合时， 二极管（        ）［导通，截止］，输出电压为（      ）V；

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

导通

第2空：

5.3

第3空：

截止

第4空：

12

正确答案：

第1空：

导通

第2空：

5.3

第3空：

截止

第4空：

12

教师评语：

--

理想二极管（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-10 00:57:22 ]得分：66.67 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共3题，100.00分)

123

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知图示电路中的二极管是理想二极管，那么这个二极管的状态是（   ）[导通，截止]，

ab之间的电压Uab = （  ）V。

满分：33.33 分

得分：0 分

你的答案：

第1空：

0

第2空：

截止

正确答案：

第1空：

截止

第2空：

0

教师评语：

--

2.

已知图示电路中的二极管是理想二极管，那么这个二极管的状态是（   ）[导通，截止]，

ab之间的电压Uab = （  ）V。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

第1空：

导通

第2空：

3

正确答案：

第1空：

导通

第2空：

3

教师评语：

--

3.

已知图示电路中的二极管都是理想二极管，那么二极管D1的状态是（   ）[导通，截止]，二极管D2的状态是（   ）[导通，截止]，ab之间的电压Uab = （  ）V。

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

第1空：

导通

第2空：

截止

第3空：

6

正确答案：

第1空：

导通

第2空：

截止

第3空：

6

教师评语：

--

实际二极管（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-10 00:58:58 ]得分：60.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

如果下图所示电路中的二极管不是理想二极管，而是存在0.7V的导通压降。那么二极管D1的状态是（   ）[导通，截止]，二极管D2的状态是（   ）[导通，截止]，ab之间的电压Uab = （  ）V。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

导通

第2空：

截止

第3空：

5.58

正确答案：

第1空：

导通

第2空：

截止

第3空：

[5.5 , 5.6]

教师评语：

--

2.

如果下图所示电路中的二极管不是理想二极管，而是存在0.7V的导通压降，而且图中6kΩ的电阻更换成500Ω。那么二极管D1的状态是（   ）[导通，截止]，二极管D2的状态是（   ）[导通，截止]，ab之间的电压Uab = （  ）V，流过二极管D1的电流是（   ）mA，流过二极管D2的电流是（  ）mA。

满分：50.00 分

得分：10 分

你的答案：

第1空：

导通

第2空：

截止

第3空：

1.03

第4空：

2.06

第5空：

0

正确答案：

第1空：

导通

第2空：

导通

第3空：

2.3

第4空：

[1.7 ,1.8]

第5空：

[2.8 , 2.9]

教师评语：

--

稳压管电路的近似计算（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-10 01:01:27 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共7题，100.00分)

1234567

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

下图中两只稳压管Z的稳压值Uz = 5.1V， 正向导通压降Uon = 0.6V。

当Us = 10V时， Uab = （   ）V；

当Us = -10V时， Uab = （   ）V；

满分：14.29 分

得分：14.29 分

你的答案：

第1空：

5.7

第2空：

-5.7

正确答案：

第1空：

5.7

第2空：

-5.7

教师评语：

--

2.

下图中稳压管Z的稳压值Uz = 5.1V，二极管D和稳压管Z的正向导通压降Uon = 0.6V， 则Uab = （   ）V。

满分：14.28 分

得分：14.28 分

你的答案：

第1空：

5.7

正确答案：

第1空：

5.7

教师评语：

--

3.

下图中稳压管Z的稳压值Uz = 5.1V，二极管D和稳压管Z的正向导通压降Uon = 0.6V， 则Uab = （   ）V。

满分：14.28 分

得分：14.28 分

你的答案：

第1空：

-10

正确答案：

第1空：

-10

教师评语：

--

4.

下图中稳压管Z的稳压值Uz = 5.1V，正向导通压降Uon = 0.6V， 则Uab = （   ）V。

满分：14.29 分

得分：14.29 分

你的答案：

第1空：

-0.6

正确答案：

第1空：

-0.6

教师评语：

--

5.

下图中稳压管Z1、Z2稳压值Uz = 3.5V, Z3的稳压值Uz = 5.1V，各个稳压管的正向导通压降Uon = 0.6V， 则Uab = （   ）V。

满分：14.29 分

得分：14.29 分

你的答案：

第1空：

1.9

正确答案：

第1空：

1.9

教师评语：

--

6.

下图中稳压管Z1和Z2的稳压值Uz = 3.5V， 正向导通压降Uon = 0.6V， 则Uab = （   ）V。

满分：14.28 分

得分：14.28 分

你的答案：

第1空：

7

正确答案：

第1空：

7

教师评语：

--

7.

下图中稳压管Z的稳压值Uz = 6V, 正向导通压降Uon = 0.6V。

如果 Us = 3V，R = 100Ω， RL = 1kΩ，则 Uab = （   ）V；

如果 Us = 10V时，R = 100Ω， RL = 1kΩ， 则 Uab = （   ）V；

如果 Us = 10V时，R = 1kΩ， RL = 1kΩ， 则 Uab = （   ）V；

满分：14.29 分

得分：14.29 分

你的答案：

第1空：

2.69

第2空：

6

第3空：

5

正确答案：

第1空：

[2.69 , 2.74]

第2空：

6

第3空：

5

教师评语：

--

微变等效分析法（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-10 01:01:43 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

关于微变等效分析法，下面的哪两个说法是正确的？（注意，多选题，有两个正确选项）

A.

微变等效分析法只对动态信号有效，不能用来计算静态工作点。

B.

二极管的动态电阻与静态工作点无关。

C.

微变等效法对于小信号比较准确，当电压电流变化幅度比较大时，这种方法会引入误差。

D.

如果已知二极管的Uon = 0.7V，那么当它导通时，二极管上的电压一定是 0.7V，不会有任何偏差。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

A C

正确答案：

A C

教师评语：

--

2.

如果一个二极管上的静态电压是 0.6V ，动态电压是 0.01sin（1000t)V, 已知此时该二极管的动态电阻为100欧姆，那么下面哪两个式子是正确的？（注意，多选题，有两个正确选项）

A

B

C

D

E

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

E.

E

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

B D

正确答案：

B D

教师评语：

--

微变等效电阻（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-10 01:02:06 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、判断题 (共4题，100.00分)

1234

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、判断题 (共 100.00 分)

1.

二极管的微变等效电阻也被称为二极管的动态电阻。

A.

正确

B.

错误

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

2.

二极管的微变等效电阻是静态工作点处的静态电压与静态电流的比值。

A.

正确

B.

错误

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

3.

二极管的微变等效电阻是静态工作点附近的动态电压幅度与对应的动态电流幅度的比值。

A.

正确

B.

错误

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

4.

二极管的动态电阻和静态工作点无关。

A.

正确

B.

错误

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

二极管的动态电阻（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-10 08:54:42 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知一个二极管工作在室温下，温度电压当量 = 26mV。如果外部电路提供的正向偏置使得这个二极管的静态电流为0.1mA，那么此时二极管的动态电阻为(   ) 欧姆。如果外部电路提供的正向偏置使得这个二极管的静态电流为1mA，那么此时二极管的动态电阻为(   ) 欧姆。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

260

第2空：

26

教师评语：

--

微变等效法的应用（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-10 11:10:38 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，其中二极管的导通压降Uon=0.6V，UT=26mV，电阻R=10Ω，直流电压源   Us=0.7V，交流信号源  
us=14sin(1000t) mV，

那么， 电路中的直流静态电流为(   ) mA；

交流动态电流的有效值为(   )mA。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

10

第2空：

0.79

教师评语：

--

材料导电的物理基础（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-10 11:50:47 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

下列说法中哪几个是正确的？（多选题）

A.

电流是电荷的定向移动。

B.

导电材料中一定要有可以自由移动的带电粒子。

C.

如果一块材料中没有可以自由移动的带电粒子，那么这个材料就是绝缘体。

D.

金属中没有可以自由移动的带电粒子。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A B C

正确答案：

A B C

教师评语：

--

本征半导体（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-10 11:51:57 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

下面的说法中，哪几个是正确的？（多选题）

A.

本征半导体是纯净的半导体，具有半导体的本质特征。

B.

载流子是指那些可以自由移动的带电粒子。

C.

本征半导体中的载流子浓度是一个与温度无关的常数。

D.

电子-孔穴对一旦产生就不会消失。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A B

正确答案：

A B

教师评语：杂质半导体（过关分数75）[ 提交时间：2018-10-10 11:52:37 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

P型半导体中的多数载流子是（    ）［空穴，自由电子］；

N型半导体中的多数载流子是（    ）［空穴，自由电子］；

杂质半导体中， 多数载流子的浓度主要取决于（     ）[掺杂的浓度，温度]

半导体材料中的载流子浓度越高，材料的导电性能越（   ）[好，差]

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

空穴

第2空：

自由电子

第3空：

掺杂的浓度

第4空：

好

正确答案：

第1空：

空穴

第2空：

自由电子

第3空：

掺杂的浓度

第4空：

好

教师评语：

--

PN结的形成（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-10 12:29:05 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

下面的说法中，哪几个是正确的？（多选题）

A.

扩散电流是多数载流子的扩散运动形成的电流，是由N型区流向P型区的电流。

B.

漂移电流是少数载流子的漂移运动形成的电流，是由N型区流向P型区的电流。

C.

PN结上的内电场是扩散电流造成的，又反过来阻碍扩散电流。

D.

PN结两侧的空间电荷可以相向运动、靠近、然后复合。

E.

如果没有外加电场的阻碍作用，PN结两侧的载流子会全部被耗尽。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B C

正确答案：

B C

教师评语：

--

PN结的特点（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-10 12:29:19 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

半导体二极管的内部就是一个PN结， 二极管的阳极连接的是PN结的（   ）［P，N］型区，二极管的阴极连接的是PN结的（  ）［P，N］型区。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

P

第2空：

N

教师评语：

--

PN结的结电容（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-10 12:49:00 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，50.00分)

1

- 二、填空题 (共1题，50.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 50.00 分)

1.

pn结的电容效应对二极管的工作特点有什么影响？下面的哪几个说法是正确的？（多选题）

A.

pn结的电容效应对与二极管的低频特性没有任何影响。

B.

当工作频率高到一定程度时，由于pn结的电容效应，二极管的导电性明显下降。

C.

当工作频率高到一定程度时，由于pn结的电容效应，二极管不再是单向导电的。

D.

当工作频率高到一定程度时，由于pn结的电容效应，二极管的微变等效应该是一个动态电阻和一个小电容的并联 。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

A C D

正确答案：

A C D

教师评语：

--

二、填空题 (共 50.00 分)

1.

PN结的结电容包括扩散电容和（  ）电容，其中（   ）电容是正向导通时的电荷存储造成的。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

势垒

第2空：

扩散

正确答案：

第1空：

势垒

第2空：

扩散

教师评语：

--

认识三极管(过关分数100）[ 提交时间：2018-10-10 13:25:49 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，50.00分)

1

- 二、多选题 (共1题，50.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 50.00 分)

1.

三极管的英文缩写是BJT，它的完整名称是什么？

A.

单结晶体管

B.

双结晶体管

C.

双极性结型晶体管

D.

双向晶闸管

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

C

教师评语：

--

二、多选题 (共 50.00 分)

1.

关于三极管，下面的哪几个说法是正确的？（多选题）

A.

双极性结型三极管（BJT）是一种半导体元件。

B.

三极管在电路中具有控制作用。

C.

三极管可以用小的电流变化控制大的电流变化，因此具有放大作用。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

A B C

教师评语：

--

三极管的三个极(过关分数70）[ 提交时间：2018-10-10 13:42:18 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

NPN型三极管的符号和内部构造示意图如下图所示：

这个三极管的1号电极叫做（    ）极， 用字母（  ）来表示；2号电极叫做（    ）极， 用字母（  ）来表示；3号电极叫做（    ）极， 用字母（  ）来表示。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

基

第2空：

b

第3空：

集电

第4空：

c

第5空：

发射

第6空：

e

正确答案：

第1空：

基

第2空：

B,b

第3空：

集电

第4空：

C,c

第5空：

发射

第6空：

E,e

教师评语：

--

三极管的内部结构(过关分数80）[ 提交时间：2018-10-10 14:18:08 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

NPN型三极管的符号和内部构造示意图如下图所示：

三极管内部， 与1号电极相连接的区域叫做（    ）区，与2号电极相连的区域叫做（    ）区， 与3号电极相连的区域叫做（    ）区；基区与发射区之间的PN结叫做（    ）结， 基区与集电区之间的PN结叫做（   ）结。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

基

第2空：

集电

第3空：

发射

第4空：

发射

第5空：

集电

正确答案：

第1空：

基

第2空：

集电

第3空：

发射

第4空：

发射

第5空：

集电

教师评语：

--

三极管实现电流控制的条件(过关分数50）[ 提交时间：2018-10-10 14:26:49 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，50.00分)

1

- 二、多选题 (共1题，50.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 50.00 分)

1.

三极管发射区内的多数载流子进入基区的条件是什么？

A.

发射结反向偏置

B.

集电结正向偏置

C.

发射结正向偏置

D.

集电结反向偏置

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

二、多选题 (共 50.00 分)

1.

假设一个三极管的发射结被正向偏置，基极电流大于0. 那么在下列哪几种情况下，集电极电流不受基极电流的控制，即集电极电流不会随着基极电流的增加而增加。（多选题）

A.

集电极与发射极之间的电压差很低，集电结电场失去了收集载流子的能力。

B.

集电结被反向偏置。

C.

集电极被断开，没有与外部电路连接。

D.

集电极与发射极之间被外接的导线短路。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

A C D

正确答案：

A C D

教师评语：

--

观察三极管的电流控制作用(过关分数50）[ 提交时间：2018-10-14 00:57:44 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、综合题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、综合题 (共 100.00 分)

1.

请按图搭建仿真电路，然后回答下列问题。

(1)

把VCC固定在10V，在2V到3V之间调节VBB。

VBB=2V时，基极电流=（    ）uA, 集电极电流 = （      ）mA;

VBB=3V时，基极电流=（    ）uA, 集电极电流 = （      ）mA;

这个三极管的电流放大倍数（集电极电流变化量与基极电流变化量的比值）=（    ）

满分：60.00 分

得分：60.00 分

(2)

把VCC固定在8V，在2V到3V之间调节VBB。三极管的集电极电流是否受到基极电流的控制。

A.

是

B.

否

满分：13.00 分

得分：13.00 分

(3)

把VCC固定在3V，在2V到3V之间调节VBB。三极管的集电极电流是否受到基极电流的控制。

A.

是

B.

否

满分：13.00 分

得分：13.00 分

(4)

把VCC固定在10V，在0V到0.3V之间调节VBB。三极管的集电极电流是否会发生明显变化。

A.

不会

B.

会

满分：14.00 分

得分：14.00 分

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

(1)

第1空：

6.5

第2空：

1.48

第3空：

11

第4空：

2.5

第5空：

200

(2)

A

(3)

B

(4)

A

正确答案：

(1)

第1空：

[6.5,7]

第2空：

[1.48,1.5]

第3空：

[11,12]

第4空：

[2.5,2.54]

第5空：

[200,230]

(2)

A

(3)

B

(4)

A

答案解析：

(1)

(2)

(3)

(4)

教师评语：

(1)

--

(2)

--

(3)

--

(4)

--

NPN型三极管的输出特性曲线(过关分数100）[ 提交时间：2018-10-15 15:23:33 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，50.00分)

1

- 二、填空题 (共1题，50.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、多选题 (共 50.00 分)

1.

下面哪些说法是正确的？（多选题）

A.

三极管的输出特性曲线描述的是三极管CE之间电压与BE之间电压的关系。

B.

三极管的输出特性曲线描述的是三极管集电极电流i_C与CE之间电压u_CE的关系。

C.

三极管输出特性是有几条曲线组成的，u_CE 和 i_C共同确定的点只能落在这几条曲线上。

D.

三极管的输出特性是由无穷多条输出特性曲线组成的，每一条对应一个基极电流的取值。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

B D

正确答案：

B D

教师评语：

--

## 二、填空题 (共 50.00 分)

1.

已知一个三极管的输出特性曲线如图，它的共发射极电流放大倍数是（   ）。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

20

正确答案：

第1空：

[19 , 21]

教师评语：

--

共发射极电流放大倍数(过关分数100）[ 提交时间：2018-10-15 15:35:06 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知一个三极管在u_CE = 3V 时， 实验测得下列数据：

i_B = 0 时 i_C = 0.1mA;

i_B = 10uA 时 i_C = 1.1mA;

i_B = 20uA 时 i_C = 2.1mA;

i_B = 30uA 时 i_C = 3.1mA.

那么，这个三极管的共发射极电流放大倍数为(   ) .

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

100

教师评语：

--

三极管的三种工作状态（过关分数75）[ 提交时间：2018-10-15 15:48:21 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共3题，75.00分)

123

- 二、填空题 (共1题，25.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 75.00 分)

1.

如果有一只正常工作在电路中的npn型三极管，测得它的基极相对于参考点的电压是5V，发射极相对于参考点的电压是4.3V，集电极相对于参考点的电压是8V，那么这只三极管工作在什么工作状态？

A.

饱和

B.

放大

C.

截止

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

如果有一只正常工作在电路中的npn型三极管，测得它的基极相对于参考点的电压是5V，发射极相对于参考点的电压是4.3V，集电极相对于参考点的电压是4.4V，那么这只三极管工作在什么工作状态？

A.

饱和

B.

放大

C.

截止

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

3.

如果有一只正常工作在电路中的npn型三极管，测得它的基极相对于参考点的电压是0V，发射极相对于参考点的电压是0V，集电极相对于参考点的电压是3V，那么这只三极管工作在什么工作状态？

A.

饱和

B.

放大

C.

截止

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

## 二、填空题 (共 25.00 分)

1.

三极管在一定条件下，集电极电流是受基极电流控制的，集电极电流与基极电流之间保持一个倍数关系。这个时候，我们说三极管工作在（  ）状态。而当基极电流为0时，集电极电流几乎为0，即使从外部给CE之间加上电压，CE之间也没有电流，这个时候，三极管工作在（    ）状态。另外一种情况，当CE之间外加的电压很小时，集电极电流无法维持与基极电流之间的倍数关系，我们说三极管进入了（   ）状态。

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

第1空：

放大

第2空：

截止

第3空：

饱和

正确答案：

第1空：

放大

第2空：

截止

第3空：

饱和

教师评语：

--

三极管的输入特性曲线（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-15 15:58:16 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、多选题 (共 100.00 分)

1.

下面哪一个说法是错误的？（多选题）

A.

三极管的输入特性曲线描述的是三极管CE之间电压与BE之间电压的关系。

B.

三极管的输入特性曲线描述的是三极管基极电流i_B与BE之间电压u_BE的关系。

C.

三极管的输入特性曲线与二极管的特性曲线相似。

D.

三极管的输入特性是由无穷多条输入特性曲线组成的，每一条对应一个u_CE的取值。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

判断三极管的工作状态（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-15 15:58:44 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共3题，100.00分)

123

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 100.00 分)

1.

在某个实际电路中有个NPN型三极管，其发射结的死区电压为0.5V，CE之间的饱和压降为0.2V。通过测量它的各个管脚对地的电压，得到的数值如图所示。请你判断这个三极管的工作状态，是饱和、放大还是截止。

A.

放大

B.

饱和

C.

截止

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

在某个实际电路中有个NPN型三极管，其发射结的死区电压为0.5V，CE之间的饱和压降为0.3V。通过测量它的各个管脚对地的电压，得到的数值如图所示。请你判断这个三极管的工作状态，是饱和、放大还是截止。

A.

放大

B.

饱和

C.

截止

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

3.

在某个实际电路中有个NPN型三极管，其发射结的死区电压为0.5V，CE之间的饱和压降为0.3V。通过测量它的各个管脚对地的电压，得到的数值如图所示。请你判断这个三极管的工作状态，是饱和、放大还是截止。

A.

放大

B.

饱和

C.

截止

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

极管放大电路的工作原理（过关分数70）[ 提交时间：2018-10-15 16:48:50 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图。当输入的动态电压为0时，（ 1 ）[红，蓝，黄]色直线是输入回路的负载线，这条线与输入特性曲线的交点叫做（ 2 ）,基极电流的静态值为（ 3  ）uA.输入动态电压到达其最大值时，工作点移动到（ 4  ）色直线与输入特性曲线的交点，这个时候基极电流相对于其静态值上升了（ 5 ）uA；当输入动态电压下降 -0.1V时，基极电流相对于其静态值下降了（ 6 ）uA. 因此可以说，这个电路的输入动态电压峰峰值为0.2V，基极动态电流的峰峰值为（ 7 ）uA.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

红

第2空：

静态工作点

第3空：

30

第4空：

蓝

第5空：

10

第6空：

10

第7空：

20

正确答案：

第1空：

红

第2空：

静态工作点

第3空：

30

第4空：

蓝,兰

第5空：

10

第6空：

10

第7空：

20

教师评语：Rb对放大倍数的影响（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-15 16:51:12 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图。如果减小电路中的Rb，负载线会变得更加（   ）[陡峭，平缓]，同样的输入动态电压所造成的基极动态电流会更（   ）[大，小]。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

陡峭

第2空：

大

正确答案：

第1空：

陡峭

第2空：

大

教师评语：

--

三极管放大电路的工作原理（过关分数70）[ 提交时间：2018-10-15 17:04:26 ]得分：71.43 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，左边1V的是直流电源给三极管提供了静态偏置，三极管的基极静态电流是30uA，三极管的输出特性曲线如图所示，其中（ 1 ）色直线是输出回路的负载线。（ 2 ）色圆点所在的位置是输出回路的静态工作点。 输出电压（CE之间的电压）的静态值是（ 3 ）V.

如果输入回路的动态电压摆动到0.1V，造成基极电流增加10uA，输出回路的工作点会移动到（ 4 ）色圆点所在的位置。此时的输出电压相对于其静态值（ 5 ）[增加，减小]（ 6 ）V。因此，这个电路的电压放大倍数是（ 7 ）。注意放大倍数的正负号，负号表示反相放大。

满分：100.00 分

得分：71.43 分

你的答案：

第1空：

红

第2空：

红

第3空：

5.5

第4空：

黑

第5空：

减小

第6空：

负

第7空：

1.5

正确答案：

第1空：

红

第2空：

红

第3空：

[5.2 , 6]

第4空：

黑

第5空：

减小

第6空：

[1 , 2]

第7空：

[-20, -10]

教师评语：

--

Rc对电压放大倍数的影响[ 提交时间：2018-10-15 17:06:29 ]得分：85.71 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，左边1V的是直流电源给三极管提供了静态偏置，三极管的基极静态电流是30uA，三极管的输出特性曲线如图所示。如果把Rc改变为2.3kΩ，则（ 1 ）色直线是输出回路的负载线。（ 2 ）色圆点所在的位置是输出回路的静态工作点。 输出电压（CE之间的电压）的静态值是（ 3 ）V.

如果输入回路的动态电压摆动到0.1V，造成基极电流增加10uA，输出电压相对于其静态值（ 4 ）[增加，减小]（ 5 ）V。因此，这个电路的电压放大倍数是（ 6 ）倍。注意正负号，负号表示反相放大。这说明，Rc增大后，电路的电压放大倍数的绝对值（ 7）[增大，减小]。

满分：100.00 分

得分：85.71 分

你的答案：

第1空：

黄

第2空：

黄

第3空：

3

第4空：

减小

第5空：

1.5

第6空：

15

第7空：

增大

正确答案：

第1空：

黄

第2空：

黄

第3空：

[2.5, 3.5]

第4空：

减小

第5空：

[1.5, 3.5]

第6空：

[-35，-15]

第7空：

增大

教师评语：

--

最大不失真输出电压[ 提交时间：2018-10-15 17:07:43 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共2题，66.66分)

12

- 二、填空题 (共1题，33.34分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 66.66 分)

1.

已知一个三极管的输出特性曲线及其输出回路的负载线（图中的红色直线）， 图中的红色圆点所在的位置为静态工作点。如果输入动态电压是一个正弦波电压，造成基极电流在其静态值30uA的基础上上下摆动，最高到40uA, 最低到20uA。 那么此时输出电压（CE之间的电压）就会在其静态值（大约5.5V）的基础上按照正弦波的规律摆动，最大摆动到绿色圆点对应的电压值（大约7V），最小摆动到黑色圆点对应的电压值（大约4V）。此时，我们说这个电路可以不失真地输出一个峰峰值3V的正弦电压。如果输入正弦波动态电压的幅度加大，当然输出正弦波电压的幅度也会加大，但是达到一定幅度之后就会失真。

对于这个电路来说，输出正弦波的峰峰值达到多少伏之后，输入再增加输出就失真了？

A.

10V - 5.5V = 4.5V

B.

5.5V - 0.3V = 5.2V

C.

（10V - 5.5V）* 2 = 9V

D.

（5.5V - 0.3V）* 2 = 10.4V

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

2.

已知一个三极管的输出特性曲线及其输出回路的负载线（图中的黄色直线）， 图中的黄色圆点所在的位置为静态工作点。 对于这个电路来说，输出正弦波的峰峰值达到多少伏之后，输入再增加输出就失真了？这个数值叫做这个放大电路的最大不失真输出电压峰峰值。有些时候，我们还用最大不失真输出电压有效值来评价放大器的不失真输出电压范围。

最大不失真输出电压有效值 = 最大不失真输出电压峰峰值÷2 ×0.707.

A.

3V - 0.3V = 2.7V

B.

(3V - 0.3V) *2 = 5.4V

C.

10V - 3V = 7V

D.

(10V - 3V ) * 2 = 14V

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

## 二、填空题 (共 33.34 分)

1.

有些时候，我们还用最大不失真输出电压有效值来评价放大器的不失真输出电压范围。

最大不失真输出电压有效值 = 最大不失真输出电压峰峰值÷2 ×0.707.

已知一个三极管的输出特性曲线如图，输出回路的负载线是图中的红色直线。

当输入回路的静态偏置使得静态工作点位于红点所在的位置时， 这个放大电路的最大不失真输出电压有效值为（   ）V.

当输入回路的静态偏置使得静态工作点位于绿点所在的位置时， 这个放大电路的最大不失真输出电压有效值为（   ）V.

当输入回路的静态偏置使得静态工作点位于黄点所在的位置时， 这个放大电路的最大不失真输出电压有效值为（   ）V.

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

第1空：

1.41

第2空：

4.03

第3空：

1.20

正确答案：

第1空：

[1.4 , 1.5]

第2空：

[3.8 , 4.2]

第3空：

[1.1 , 1.3]

教师评语：PNP型三极管（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-15 17:18:50 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共2题，66.66分)

12

- 二、多选题 (共1题，33.34分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 66.66 分)

1.

在PNP型三极管中，从发射区扩散到基区的空穴，在什么条件下才能运动到集电区？

A.

集电极的电压比发射极的电压高，u_CE > 0.

B.

集电极的电压比发射极的电压低，u_CE < 0 ,

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

PNP型三极管的发射区是高掺杂的P区，多数载流子是空穴。这些空穴在什么条件下才能扩散到基区？

A.

发射结正向偏置，u_BE > 0 .

B.

发射结正向偏置，u_BE < 0 .

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

## 二、多选题 (共 33.34 分)

1.

PNP型三极管发射区的空穴进入到基区之后，也有两条路可以走。一是在基区与自由电子复合，形成基极电流 i_B，二是流向集电区形成集电极电流 i_C. 只要集电结具备足够的收集空穴的能力，i_C 与 i_B 之比就是个常数，也叫做共发射极电流放大倍数。这种工作状态叫做PNP型三极管的放大状态。

如果我们按照与NPN型三极管相同的方式来标注PNP管上的电流和电压参考方向，如下图所示。那么下面哪几条是PNP型三极管处于放大状态的特点？其中Uon是发射结的正向导通压降，大约0.6-0.7V；Uces是CE之间的饱和压降，-0.1到-0.3V。

A.

i_B > 0; u_BE = Uon, u_CE > Uces = 0.1~0.3V

B.

i_B = 0

C.

i_B < 0, u_BE= - Uon, u_CE < Uces

D.

i_C = 共发射极电流放大倍数 * i_B

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

C D

正确答案：

C D

教师评语：

--

PNP型三极管（过关分数80）[ 提交时间：2018-10-15 17:19:58 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共4题，80.00分)

1234

- 二、多选题 (共1题，20.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 80.00 分)

1.

如果一个pnp型三极管的发射结死区电压为0.5V。在电路里，测得它的基极电压（相对于地） 是直流－3V，发射极电压是直流－2.4V，集电极电压是直流－6V，那么可以推断，这个三极管工作在（   ）状态。

A.

饱和

B.

放大

C.

截止

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

如果一个pnp型三极管的发射结死区电压为0.5V。在电路里，测得它的基极电压（相对于地） 是直流4.4V，发射极电压是直流5V，集电极电压是直流2V，那么可以推断，这个三极管工作在（   ）状态。

A.

饱和

B.

放大

C.

截止

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

3.

如果一个pnp型三极管的发射结死区电压为0.5V。在电路里，测得它的基极电压（相对于地） 是直流4.4V，发射极电压是直流5V，集电极电压是直流4.9V，那么可以推断，这个三极管工作在（   ）状态。

A.

饱和

B.

放大

C.

截止

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

4.

如果一个pnp型三极管的发射结死区电压为0.5V。在电路里，测得它的基极电压（相对于地） 是直流0.7V，发射极电压是0V，集电极电压是直流－5V，那么可以推断，这个三极管工作在（   ）状态。

A.

饱和

B.

放大

C.

截止

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

## 二、多选题 (共 20.00 分)

1.

下面四个电路中都采用的是PNP型三极管，其中有2个电路可以起到电压放大作用，即三极管处于放大状态，输入的那个0.1V峰值的动态电压能让CE之间的电压发生摆动。请利用PNP型三极管处在放大状态的特点，找出这两个电路。

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

C D

正确答案：

C D

教师评语：静态工作点（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-15 17:21:18 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、多选题 (共 100.00 分)

1.

关于三极管放大电路的静态工作点，下面哪几个说法是正确的？（多选题）

A.

三极管放大电路的静态工作点是由三极管自身的参数决定的。

B.

三极管放大电路静态工作点是由静态时的（u_BE, i_B ） 和 （u_CE , i_C） 两个点组成的。

C.

三极管放大电路在工作中，实际工作点总是以静态工作点为中心摆动。

D.

三极管放大电路静态工作点的位置，影响这个电路的最大不失真输出电压。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B C D

正确答案：

B C D

教师评语：三极管电路的近似计算方法（过关分数40）[ 提交时间：2018-10-15 17:44:13 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，三极管的 Uon = 0.6V，CE之间的饱和压降为0.2V，β=300.

用近似计算法求这个三极管的静态工作点，U_BE = ( 1 ) V, I_B = ( 2 ) uA,

U_CE = ( 3 ) V , I_C = ( 4 )mA.

此时， 三极管工作在（ 5  ）状态。[放大，饱和，截止]

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0.6

第2空：

72

第3空：

0.2

第4空：

14.8

第5空：

饱和

正确答案：

第1空：

0.6

第2空：

72

第3空：

0.2

第4空：

14.8三极管的静态工作点计算（过关分数80）[ 提交时间：2018-10-15 18:00:47 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，三极管的 Uon = 0.6V，CE之间的饱和压降为0.2V，β=100.

用近似计算法求这个三极管的静态工作点，U_BE = ( 1 ) V, I_B = ( 2 ) uA,

U_CE = ( 3 ) V , I_C = ( 4 )mA. 这只三极管工作在（ 5 ）[放大，饱和，截止]状态。要想修改这个电路的参数，使三极管工作在放大状态， 并且要让U_CE = 5V，应该把Rb改为（ 6  ）kΩ.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0.6

第2空：

783.3

第3空：

0.2

第4空：

7

第5空：

饱和

第6空：

263.2

正确答案：

第1空：

0.6

第2空：

[780,790]

第3空：

0.2

第4空：

[7.0,7.2]

第5空：

饱和

第6空：

[260,270]

教师评语：

第5空：

饱和

教师评语：静态工作点的计算（过关分数75）[ 提交时间：2018-10-15 18:02:45 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，三极管的 Uon = 0.6V，CE之间的饱和压降为0.2V，β=100.

用近似计算法求这个三极管的静态工作点，U_BE = ( 1 ) V, I_B = ( 2 ) uA,

U_CE = ( 3 ) V , I_C = ( 4 )mA.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0.6

第2空：

31.3

第3空：

2.46

第4空：

3.13

正确答案：

第1空：

0.6

第2空：

[30,32]

第3空：

[2.3, 2.8]

第4空：

[3, 3.2]

教师评语：

--

静态工作点计算（过关分数80）[ 提交时间：2018-10-15 19:54:50 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、综合题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、综合题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，图中三极管的值为200，U_BE = 0.7V, 所有电容对于直流分析来说都是开路的。回答以下问题：

(1)

试求出这个电路的静态工作点。

基极静态电流 I_B = (   ）uA

集电极电流 I_C = (    ) mA

三极管压降 U_CE = (    ) V

满分：80.00 分

得分：80.00 分

(2)

这个三极管是否工作在放大状态？

A.

是，该三极管工作在放大状态。

B.

否，该三极管工作在饱和状态。

满分：10.00 分

得分：10.00 分

(3)

这个电路具有稳定静态工作点的能力。

A.

正确

B.

错误

满分：10.00 分

得分：10.00 分

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

(1)

第1空：

16.4

第2空：

3.3

第3空：

2.1

(2)

A

(3)

A

正确答案：

(1)

第1空：

[15, 17]

第2空：

[3,3.4]

第3空：

[1.8, 3]

(2)

A

(3)

A

答案解析：

(1)

(2)

(3)

教师评语：

(1)

--

(2)

--

(3)

--

三极管的微变等效[ 提交时间：2018-10-15 19:55:46 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共2题，66.66分)

12

- 二、填空题 (共1题，33.34分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 66.66 分)

1.

下面哪些说法是正确的？（多选题）

A.

三极管的BE之间可以用一个电阻来等效。

B.

在符合微变等效条件的前提下，三极管的BE之间可以用一个电阻来等效。

C.

三极管的CE之间可以等效成一个受控电流源。

D.

在符合微变等效条件的前提下，三极管的CE之间可以等效成一个受控电流源。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

B D

正确答案：

B D

教师评语：

--

2.

下面哪几个说法是正确的？（多选题）

A.

微变等效法可以用来计算静态工作点。

B.

微变等效法可以用来计算分析在静态工作点附近的幅度比较小的动态信号。

C.

使用微变等效分析法时，要求三极管处于放大状态。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

B C

正确答案：

B C

教师评语：

--

二、填空题 (共 33.34 分)

1.

已知一个三极管的静态工作点是：

I_B = 20uA, U_BE = 0.6V, I_C = 3mA, U_CE = 3V, r_bb = 200Ω, U_T = 26mV.

则这个三极管的 r_be = (   )Ω.

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

第1空：

1500

正确答案：

第1空：

1500

教师评语：

--

直流通路和交流通路（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-15 20:33:28 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，33.34分)

1

- 二、填空题 (共2题，66.66分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 33.34 分)

1.

为了要计算三极管放大电路的静态工作点，需要画出三极管放大电路的（     ）通路。

A.

直流

B.

交流

C.

微变等效

D.

戴维宁等效

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

二、填空题 (共 66.66 分)

1.

用下列选项填空： 保持不变，用开路代替，用短路代替。

在三极管放大电路的交流通路中，直流电压源（  1   ），直流电流源（  2     ），交流动态电压源（ 3  ），交流动态电流源（ 4  ），耦合电容（ 5  ）。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

第1空：

用短路代替

第2空：

用开路代替

第3空：

保持不变

第4空：

保持不变

第5空：

用短路代替

正确答案：

第1空：

用短路代替

第2空：

用开路代替

第3空：

保持不变

第4空：

保持不变

第5空：

用短路代替

教师评语：

--

2.

用下列选项填空： 保持不变，用开路代替，用短路代替。

在三极管放大电路的直流通路中，直流电压源（  1   ），直流电流源（  2     ），交流动态电压源（ 3  ），交流动态电流源（ 4  ），耦合电容（ 5  ）。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

第1空：

保持不变

第2空：

保持不变

第3空：

用短路代替

第4空：

用开路代替

第5空：

用开路代替

正确答案：

第1空：

保持不变

第2空：

保持不变

第3空：

用短路代替

第4空：

用开路代替

第5空：

用开路代替

教师评语：微变等效分析（过关分数0）[ 提交时间：2018-10-15 20:34:56 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

教学视频中用这个例题来说明微变等效分析的方法。题目中所求的比值实际上就是电路的电压放大倍数。请在此基础上分析，如果减小Rb，电压放大倍数的绝对值是增大，还是减小。

A.

增大

B.

减小

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

答案解析：

Rb的减小导致基极静态电流增大，动态电阻减小；因此下式的分母减小，放大倍数的绝对值增大。

教师评语：

--

共射放大电路的静态偏置（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-15 20:56:28 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图。其中三极管的β=100，Uon = 0.6V，发射结温度电压当量 = 26mV, 基区电阻=100Ω. 那么，基极静态电路 I_B = ( 1   ) mA, 三极管工作在（  2   ）状态， 集电极静态电流 I_C = (  3   )mA, 发射极静态电流 I_E = ( 4  )mA, 此时，三极管BE之间的微变等效电阻=（ 5  ）Ω。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0.035

第2空：

放大

第3空：

3.5

第4空：

3.535

第5空：

843

正确答案：

第1空：

[0.034, 0.037]

第2空：

放大

第3空：

[3.4, 3.7]

第4空：

[3.4,3.7]

第5空：

[800, 900]

教师评语：

--

共射放大电路的电压放大倍数（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-15 21:03:49 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图。其中三极管的β=100，Uon = 0.6V，发射结温度电压当量 = 26mV, 基区电阻=100Ω. 根据前面一个任务点的计算结果，这个三极管工作在放大状态，BE之间的微变等效电阻 r_be = 850Ω, 那么这个放大电路的电压放大倍数 Au = （     ），这个电路的开路电压放大倍数 = （      ）。注意放大倍数的正负号，负号表示反相放大。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

-18

第2空：

-36

正确答案：

第1空：

[-18 , -15]

第2空：

[-36 , -30]

教师评语：

--

共射放大电路的输出电阻（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-15 22:22:03 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，这个放大电路的输出电阻 = （    ）kΩ.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

1

正确答案：

第1空：

1

教师评语：共集放大电路的静态工作点（过关分数75）[ 提交时间：2018-10-15 23:25:20 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图。其中三极管的β=100，Uon = 0.6V，发射结温度电压当量 = 26mV, 基区电阻=100Ω. 那么，基极静态电流 I_B = ( 1   ) mA,  集电极静态电流 I_C = (  2  )mA, 发射极静态电流 I_E = ( 3  )mA, 此时，三极管CE之间的静态电压U_CE = (  4   ) V, 三极管BE之间的微变等效电阻=（ 5  ）Ω。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0.099

第2空：

9.9

第3空：

10

第4空：

8.1

第5空：

362.6

正确答案：

第1空：

[0.09 , 0.1]

第2空：

[9 ,10]

第3空：

[9 ,10]

第4空：

[8 , 9]

第5空：

[360 , 390]

教师评语：共集放大电路的放大倍数（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-15 23:26:47 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图。其中三极管的β=100，BE之间的微变等效电阻r_be = 360Ω, 那么这个电路的电压放大倍数Au=（    ）。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0.96

教师评语：共集放大电路的输入输出电阻（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-15 23:36:18 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图。其中三极管的β=100，BE之间的微变等效电阻r_be = 360Ω, 根据前面一个任务点的计算结果，这个电路的电压放大倍数Au=0.96.

通过分析计算可知，这个电路的输入电阻 Ri = （    ）Ω， 这个电路对于信号源内电压的放大倍数Aus = （    ），这个电路的输出电阻 = （    ）Ω。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

1965

第2空：

0.83

第3空：

6.16

正确答案：

第1空：

[1900, 2000]

第2空：

[0.82, 0.84]

第3空：

[6 , 6.2]

教师评语：

--

共集与共射电路的对比（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-15 23:37:19 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

下面哪几种说法是正确的？（多选题）

A.

共射放大电路的电压放大倍数一定小于1。

B.

共集放大电路是同相放大电路。

C.

共集放大电路的输出电阻比较小。

D.

共射放大电路的电压放大倍数大于零，是同相放大电路。

E.

共射放大电路的电压放大倍数比较容易受到负载的影响。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

B C E

正确答案：

B C E

教师评语：共基放大电路的静态工作点计算（过关分数0）[ 提交时间：2018-10-15 23:53:15 ]得分：75.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图。其中三极管的β=100，Uon = 0.6V，发射结温度电压当量 = 26mV, 基区电阻=100Ω. 那么，基极静态电流 I_B = ( 1 ) mA, 集电极静态电流 I_C = ( 2 )mA, U_CE =( 3 )V, 此时，三极管BE之间的微变等效电阻=（ 4 ）Ω。

满分：100.00 分

得分：75 分

你的答案：

第1空：

0.02

第2空：

2

第3空：

6.4

第4空：

1000

正确答案：

第1空：

[0.02, 0.022]

第2空：

[2, 2.2]

第3空：

[5.5 , 6.5]

第4空：

[1200, 1400]

教师评语：共基极放大电路的电压放大倍数（过关分数0）[ 提交时间：2018-10-15 23:59:16 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图。三极管工作在放大状态，三极管的β=100，三极管BE之间的微变等效电阻=1400Ω。那么，这个电路的电压放大倍数Au=（   ）。这是一个（   ）[同相，反相]放大电路。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

35.71

第2空：

同相

正确答案：

第1空：

[35 , 37]

第2空：

同相

答案解析：

beta*(RL||Rc)/r_be

教师评语：NMOS的工作原理（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-16 00:03:16 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

NMOS场效应管的沟道是（  ）[P，N]型半导体。对于增强型NMOS来说，G和B之间的电压越大，沟道越（  ）[宽，窄]。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

N

第2空：

宽

教师评语：NMOS的符号（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-16 00:25:31 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下图中哪一个符号是N沟道增强型场效应管的符号。

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

C

教师评语：

--

NMOS的可变电阻区（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-16 00:37:03 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

对于增强型NMOS来说，在可变电阻区，GS之间的电压越大，DS之间的电阻越（  ）[大，小]。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

小

正确答案：

第1空：

小

教师评语：

--

NMOS的输出特性（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-16 08:03:27 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

对于增强型NMOS管来说，

如果门槛电压为3V， GS之间电压 U_GS = 2V ,DS之间电压U_DS = 2V，那么这个管子处于（  ）[恒流、导通、截止]状态。

如果门槛电压为3V， GS之间电压 U_GS = 4V ,DS之间电压U_DS = 2V,那么这个管子处于（  ）[恒流、导通、截止]状态。

如果门槛电压为3V， GS之间电压 U_GS = 4V ,DS之间电压U_DS = 0.5V,那么这个管子处于（  ）[恒流、导通、截止]状态。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

截止

第2空：

恒流

第3空：

导通

教师评语：NMOS的转移特性（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-16 08:04:18 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知一个NMOS增强型场效应管的门槛电压是2.5V， 而且在U_DS = 6V, U_GS = 5V 时， 测得漏极电流I_D = 10mA. 那么，在U_DS = 6V, U_GS = 3V 时， 测得漏极电流I_D = （  ）mA.在U_DS = 6V, U_GS = 4V 时， 测得漏极电流I_D = （  ）mA.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0.4

第2空：

3.6

正确答案：

第1空：

0.4

第2空：

3.6

教师评语：NMOS的静态工作点计算（过关分数30）[ 提交时间：2018-10-16 08:44:30 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，求图中场效应管的静态工作点。

U_GS = (   ) V;

I_D = (   ) mA;

U_DS = (   ) V.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

2.88

第2空：

0.78

第3空：

14.21

正确答案：

第1空：

[2.8 , 3]

第2空：

[0.64 , 1]

第3空：

[12.6 , 15.3]

教师评语：NMOS的转移电导（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-16 08:45:34 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，40.00分)

1

- 二、综合题 (共1题，60.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、多选题 (共 40.00 分)

1.

关于场效应管，下面的说法中哪几个是正确的？（多选题）

A.

场效应管的转移电导是漏极静态电流与栅极源极之间的静态电压的比值

B.

场效应管的转移电导是漏极动态电流与栅极源极之间的动态电压的比值

C.

场效应管的转移电导的单位是西门子

D.

场效应管的转移电导的单位是欧姆

满分：40.00 分

得分：40.00 分

你的答案：

B C

正确答案：

B C

教师评语：

--

## 二、综合题 (共 60.00 分)

1.

回顾一下这个场效应管静态偏置电路的分析过程，根据这个静态分析的结果，回答下面的问题。

(1)

这个场效应管是否工作在放大状态。

A.

是

B.

不是

满分：20.00 分

得分：20.00 分

(2)

在这个静态工作点上，这个场效应管的转移电导是（      ）mS, 这意味着栅-源电压每增加0.1V，漏极电流将相应的增加（     ）mA

满分：40.00 分

得分：40.00 分

满分：60.00 分

得分：60.00 分

你的答案：

(1)

A

(2)

第1空：

1.7

第2空：

0.17

正确答案：

(1)

A

(2)

第1空：

[1.7, 1.8]

第2空：

[0.17, 0.18]

答案解析：

(1)

(2)

教师评语：

(1)

--

(2)

--

场效应管的微变等效（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-16 08:51:20 ]得分：91.67 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，50.00分)

1

- 二、填空题 (共1题，50.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 50.00 分)

1.

在场效应管的微变等效电路中，下面哪一个说法是正确的？

A.

栅极与源极之间是一个电阻

B.

漏极与源极之间是一个电压控制电流源

C.

漏极与源极之间是一个电流控制电流源

D.

漏极与源极之间是一个电流控制电压源

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

## 二、填空题 (共 50.00 分)

1.

已知一个NMOS管的门槛电压是4V。在其静态偏置电路中，测得U_GS＝8V，U_DS＝12V，I_D ＝ 10mA。

1）这只场效应管是否处在恒流区？（   ）［是，否］

2）它的I_DO ＝ （     ）mA.

3）在这个静态工作点上， 它的转移电导 ＝ （     ）mS.

4）如果输入信号造成GS之间的电压变化0.1V，则漏极电流变化（   ）mA.

5)  如果改变其静态偏置电路， 使得U_GS＝6V，那么 I_D ＝ （     ）mA;

6）此时， gm = （    ）mS.

满分：50.00 分

得分：41.67 分

你的答案：

第1空：

是

第2空：

15

第3空：

5

第4空：

0.5

第5空：

2.5

第6空：

2.5

正确答案：

第1空：

是

第2空：

10

第3空：

5

第4空：

0.5

第5空：

2.5

第6空：

2.5

教师评语：

--

共源极放大电路（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-16 09:09:42 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

共源极放大电路是一种（   ）[同相，反相]电压放大电路。它和共（  ）[基极，集电极，发射极]三极管放大电路具有相同的电压放大作用。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

反相

第2空：

发射极

正确答案：

第1空：

反相

第2空：

发射极

教师评语：

--

2.

已知电路如图， 若已经计算出场效应管工作在恒流区， 并且 gm＝1.8mS. 则这个电路的开路电压放大倍数Auoc＝（    ），输入电阻 ＝ （     ）kΩ，输出电阻 ＝ （    ） kΩ.

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

-8.46

第2空：

750

第3空：

4.7

正确答案：

第1空：

[-9 , -8]

第2空：

750

第3空：

4.7

教师评语：源极跟随器（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-17 09:28:39 ]得分：75.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

源极跟随器是一种（   ）[共栅极，共漏极，共源极]场效应管放大电路。这种电路的特点是（ ）。[电压放大倍数大， 输入电阻小，输出电阻小]

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

共漏极

第2空：

输出电阻小

正确答案：

第1空：

共漏极

第2空：

输出电阻小

教师评语：

--

2.

已知电路如图，R1=3MΩ，R2=1MΩ，连接在源极的电阻Rs =1kΩ, 负载电阻RL=1kΩ, VDD＝20V，场效应管的门槛电压等于2V，I_DO=4mA.

1）这个电路的静态I_D = （    ）mA.

2）此时的转移电导gm= （    ）mS.

3）这个电路的开路电压放大倍数 Auoc =（    ）.

4）这个电路的输出电阻 ＝（    ）kΩ.

满分：50.00 分

得分：25 分

你的答案：

第1空：

1.7

第2空：

2.6

第3空：

0.56

第4空：

277.9

正确答案：

第1空：

[1.6,1.8]

第2空：

[2.4,2.8]

第3空：

[0.7,0.8]

第4空：

[0.2, 0.4]

教师评语：

--

耗尽型NMOS的工作原理和特性（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-17 10:31:03 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，33.34分)

1

- 二、填空题 (共2题，66.66分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 33.34 分)

1.

下图中哪个符号是耗尽型NMOS的电路符号？

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

A

教师评语：

--

## 二、填空题 (共 66.66 分)

1.

耗尽型NMOS管在栅极和源极之间没有外加电压时，漏极和源极之间（   ）[存在，不存在]沟道。栅极和源极之间加负电压，能使沟道变（  ）[宽，窄]。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

第1空：

存在

第2空：

窄

教师评语：

--

2.

下面四个图中，图（  ）是增强型NMOS的转移特性曲线，图（  ）是耗尽型NMOS的转移特性曲线， 图（  ）是增强型NMOS的输出特性曲线，图（  ）是耗尽型NMOS的输出特性曲线。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

第1空：

D

第2空：

C

第3空：

A

第4空：

B

教师评语：

--

耗尽型NMOS放大电路（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-17 10:56:30 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，图中场效应管的门槛电压为 －2V， I_DSS=8mA, 电阻Rd＝4.7kΩ，R2 ＝ 1MΩ，Rs ＝1kΩ.

电源电压VDD ＝ 12V.

1）静态电流 I_D =（   ）mA.

2）静态电压 U_DS = （    ）V.

3）转移电导 gm ＝ （   ）mS.

4）当负载电阻RL ＝ 10kΩ时， 电压放大倍数为 （     ）。（注意正负号！）

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

1.24

第2空：

4.59

第3空：

3

第4空：

-10.5

正确答案：

第1空：

[1.2 , 1.3]

第2空：

[4.59 , 5.16]

第3空：

[3 , 3.2]

第4空：

[-10.5 , -9.8]

教师评语：

--

PMOS工作原理和特性（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-17 11:19:32 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，50.00分)

1

- 二、填空题 (共1题，50.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 50.00 分)

1.

下面4张图中，哪一个是增强型PMOS的输出特性曲线？

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

C

教师评语：

--

## 二、填空题 (共 50.00 分)

1.

下图中，图（ )是增强型PMOS的电路符号，图（ )是耗尽型PMOS的电路符号。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

D

第2空：

B

教师评语：

--

晶体管的符号和名称（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-17 12:25:48 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共8题，100.00分)

12345678

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

从下列词语中，依次选择4个填入下面的空格中。

第一空： 三极管、场效应管；

第二空： NPN、PNP、N沟道、P沟道

第三空： 增强型、耗尽型

第四空： MOS、JFET、双极型。

满分：12.50 分

得分：12.50 分

你的答案：

第1空：

场效应管

第2空：

P沟道

第3空：

耗尽型

第4空：

JFET

正确答案：

第1空：

场效应管

第2空：

P沟道

第3空：

耗尽型

第4空：

JFET

教师评语：

--

2.

从下列词语中，依次选择4个填入下面的空格中。

第一空： 三极管、场效应管；

第二空： NPN、PNP、N沟道、P沟道

第三空： 增强型、耗尽型

第四空： MOS、JFET、双极型。

满分：12.50 分

得分：12.50 分

你的答案：

第1空：

场效应管

第2空：

N沟道

第3空：

耗尽型

第4空：

JFET

正确答案：

第1空：

场效应管

第2空：

N沟道

第3空：

耗尽型

第4空：

JFET

教师评语：

--

3.

从下列词语中，依次选择4个填入下面的空格中。

第一空： 三极管、场效应管；

第二空： NPN、PNP、N沟道、P沟道

第三空： 增强型、耗尽型

第四空： MOS、JFET、双极型。

满分：12.50 分

得分：12.50 分

你的答案：

第1空：

场效应管

第2空：

N沟道

第3空：

增强型

第4空：

MOS

正确答案：

第1空：

场效应管

第2空：

N沟道

第3空：

增强型

第4空：

MOS

教师评语：

--

4.

从下列词语中，依次选择3个填入下面的空格中。

第一空： 三极管、场效应管；

第二空： NPN、PNP、N沟道、P沟道

第三空： MOS、JFET、双极型。

满分：12.50 分

得分：12.50 分

你的答案：

第1空：

三极管

第2空：

PNP

第3空：

双极型

正确答案：

第1空：

三极管

第2空：

PNP

第3空：

双极型

教师评语：

--

5.

从下列词语中，依次选择4个填入下面的空格中。

第一空： 三极管、场效应管；

第二空： NPN、PNP、N沟道、P沟道；

第三空： 增强型、耗尽型；

第四空： MOS、JFET、双极型。

满分：12.50 分

得分：12.50 分

你的答案：

第1空：

场效应管

第2空：

N沟道

第3空：

耗尽型

第4空：

MOS

正确答案：

第1空：

场效应管

第2空：

N沟道

第3空：

耗尽型

第4空：

MOS

教师评语：

--

6.

从下列词语中，依次选择3个填入下面的空格中。

第一空： 三极管、场效应管；

第二空： NPN、PNP、N沟道、P沟道；

第三空： MOS、JFET、双极型。

满分：12.50 分

得分：12.50 分

你的答案：

第1空：

三极管

第2空：

NPN

第3空：

双极型

正确答案：

第1空：

三极管

第2空：

NPN

第3空：

双极型

教师评语：

--

7.

从下列词语中，依次选择4个填入下面的空格中。

第一空： 三极管、场效应管；

第二空： NPN、PNP、N沟道、P沟道；

第三空： 增强型、耗尽型；

第四空： MOS、JFET、双极型。

满分：12.50 分

得分：12.50 分

你的答案：

第1空：

场效应管

第2空：

P沟道

第3空：

耗尽型

第4空：

MOS

正确答案：

第1空：

场效应管

第2空：

P沟道

第3空：

耗尽型

第4空：

MOS

教师评语：

--

8.

从下列词语中，依次选择4个填入下面的空格中。

第一空： 三极管、场效应管；

第二空： NPN、PNP、N沟道、P沟道；

第三空： 增强型、耗尽型；

第四空： MOS、JFET、双极型。

满分：12.50 分

得分：12.50 分

你的答案：

第1空：

场效应管

第2空：

P沟道

第3空：

增强型

第4空：

MOS

正确答案：

第1空：

场效应管

第2空：

P沟道

第3空：

增强型

第4空：

MOS

教师评语：

--

场效应管放大电路（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-17 13:01:40 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路及参数如图，求晶体管Q1、Q2的静态工作点。

Q1：U_GS1 = (  ) V, I_D1 = (  )mA, U_DS1 = (  ) V;

Q2：U_GS2 = (  ) V, I_D2 = (  )mA, U_DS2 = (  ) V;

输入电压为零时，输出电压 =（  ）V.

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

3

第2空：

1

第3空：

6

第4空：

3

第5空：

1

第6空：

5

第7空：

0

正确答案：

第1空：

3

第2空：

1

第3空：

6

第4空：

3

第5空：

1

第6空：

5

第7空：

0

教师评语：

--

2.

电路及参数同上图，晶体管Q1的转移电导为（   ）mS，晶体管Q2的转移电导为（  ）mS. 整个电路的电压放大倍数是（  ）。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

1.33

第2空：

1.33

第3空：

-0.6

正确答案：

第1空：

[1.3 , 1.4]

第2空：

[1.3 , 1.4]

第3空：

[-0.6 , -0.4]

教师评语：

--

阻容耦合放大电路（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-17 13:04:31 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共3题，100.00分)

123

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下面的几种说法中，哪一个是不正确的？

A.

阻容耦合放大电路的各个级之间的静态工作点是互相独立的。

B.

阻容耦合放大电路不适合于放大变化非常缓慢的信号，例如温度信号。

C.

集成放大器的内部电路普遍采用阻容耦合。

D.

阻容耦合适合于分立元件放大电路。

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

2.

下面哪种多级放大电路具有比较大的输入电阻？

A.

第一级：共发射极放大电路，第二级：共集电极放大电路

B.

第一级：共集电极放大电路，第二级：共发射极放大电路

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

3.

下面哪种多级放大电路具有比较大的输出电阻？

A.

第一级：共发射极放大电路；第二级：共集电极放大电路

B.

第一级：共集电极放大电路；第二级：共发射极放大电路

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

直接耦合放大电路（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-17 13:31:43 ]得分：60.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，20.00分)

1

- 二、填空题 (共1题，80.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 20.00 分)

1.

下面哪一个说法是不正确的？

A.

直接耦合放大电路适合于放大高频交流信号。

B.

直接耦合放大电路适合于放大低频缓慢变化的信号。

C.

直接耦合适合于集成放大器内部的级间信号传递。

D.

直接耦合放大电路各个级之间的静态工作点是不互相影响的。

E.

直接耦合放大电路容易发生零点漂移。

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

D

正确答案：

D

教师评语：

--

## 二、填空题 (共 80.00 分)

1.

假设有一个两级放大电路，第一级和第二级均为共发射极放大电路，电路级联之后，第一级的电压放大倍数为10，第二级的电压放大倍数为50。如果采用直接耦合方式，输入信号摆动1mV时，输出电压会摆动（     ）mV。如果输入信号没有发生摆动，但是由于温度的变化，第一级的静态工作点变化了10mV，造成第一级的输出电压变化了10mV，那么输出电压的绝对值会变化（      ）mV。如果只在输出端观察输出电压信号，能否区别这个电压摆动是输入信号造成的还是温度变化造成的？（       ）【能，不能】。 如果采用阻容耦合，是不是也存在同样的问题？（     ）【存在，不存在】

满分：80.00 分

得分：40 分

正确答案：

第1空：

500

第2空：

500

第3空：

不能

第4空：

不存在

教师评语：

--

光电耦合放大电路（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-17 13:52:48 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、判断题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、判断题 (共 100.00 分)

1.

光电耦合只适合于传递高频信号，不能传递低频缓慢变化的信号。

A.

正确

B.

错误

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

2.

两个放大器之间可以在没有任何电路连接的条件下，通过光电耦合来传递信号。这特别适合于需要对放大器之间做安全隔离的应用场合。

A.

正确

B.

错误

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

变压器耦合放大电路（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-17 14:28:12 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，33.34分)

1

- 二、判断题 (共2题，66.66分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 33.34 分)

1.

如果一个耦合变压器的原边线圈与副边线圈的匝数比是10，副边连接了一个8Ω的电阻，那么这个电阻折算到原边是多少欧姆？

A.

8

B.

80

C.

800

D.

8000

满分：33.34 分

得分：33.34 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

## 二、判断题 (共 66.66 分)

1.

在实际应用中，可以采用变压器耦合实现放大器之间的电隔离。

A.

正确

B.

错误

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

2.

变压器耦合不仅可以传递高频交流信号，而且可以传递低频缓慢变化的信号，如温度信号。

A.

正确

B.

错误

满分：33.33 分

得分：33.33 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：恒流源偏置的必要性（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-17 15:02:19 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

电路如图，其中Q1管组成（    ）电路，Q2管组成（  ）电路。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

射极跟随

第2空：

恒流源偏置

正确答案：

第1空：

共集电极放大,射极跟随器,射极跟随

第2空：

恒流源,恒流源偏置,恒流偏置

教师评语：

--

2.

已知电路如图，R1=R2=Re＝1kΩ，Rb＝225kΩ，三极管Q1和Q2的Uon＝0.6V，β＝100.  VCC＝6V，VEE＝－6V. 请按照下列步骤求出这个电路的静态工作点。

假设Q1 和Q2都处于放大状态。

1）忽略Q2的基极电流， 电阻R2上的电压＝（   ）V；

2）电阻Re上的电压 ＝（   ）V；

3） Q2管的发射极电流 I_E2 ＝ （   ）mA；

4） Q1管的发射极电流 I_E1 ＝ （   ）mA；

5)  Q1管的基极电流 I_B1 ＝ （   ）mA；

6)   Q1管的基极电压 U_B1＝ （    ）V；

7）Q1管的发射极电压 U_E1 ＝ （   ）V；

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

3

第2空：

2.4

第3空：

2.4

第4空：

2.4

第5空：

0.0235

第6空：

0.57

第7空：

0

正确答案：

第1空：

3

第2空：

2.4

第3空：

2.4

第4空：

[ 2.4 , 2.43]

第5空：

[ 0.0235 , 0.024]

第6空：

[0.57 , 0.65]

第7空：

[0 , 0.05]

教师评语：

--

镜像电流源（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-17 15:03:52 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

电路如图，已知 R=1kΩ，VEE = -5V，VCC = 5V，三极管Q1、Q2和Q3的 Uon = 0.6V， β=100， 则Q1管的发射极静态电流为（  ）mA。

如果要让Q1管的发射极静态电压等于0V，即放大器输出端的静态电压是0V，电阻Rb应该选（    ）kΩ.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

4.4

第2空：

99

正确答案：

第1空：

4.4

第2空：

[99 ,101]

教师评语：

--

对称电路的分析方法（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-17 16:52:24 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，其中us = 3V，R1 = R2 = R3 = R4 = 1kΩ，因为电路是左右对称的， 并且左右两边的外加电压是相反的， 所以R4上的电压等于（   ）V。把R4换成一条导线也不影响电路的其它部分，因此，流过R3上电流 I = （  ）mA.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

0

第2空：

1

正确答案：

第1空：

0

第2空：

[0.99 ,1.01]

教师评语：

--

差分电路对于零点漂移的抑制作用（过关分数0）[ 提交时间：2018-10-17 16:52:55 ]得分：50.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

电路如图， 当左右两侧的输入电压都等于零时，这是一个左右完全对称的电路，根据对称电路的分析方法， 这个电路的输出电压 uo ＝ （   ）V. 如果温度变化造成两个三极管发生完全相同的变化，也就是温度变化不改变电路的对称性， 那么输出电压是否会受到温度变化的影响？（   ）［是，否］

满分：100.00 分

得分：50 分

你的答案：

第1空：

0

第2空：

1

正确答案：

第1空：

0

第2空：

否

教师评语：

--

共模放大倍数（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-17 17:15:20 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 100.00 分)

1.

一个差分放大电路的差模放大倍数与其共模放大倍数的比值称为共模抑制比。下面的说法中，哪一个是不正确的？

A.

共模抑制比越大，电路抑制零点漂移的能力越强。

B.

共模抑制比越大，电路抑制共模干扰的能力越强。

C.

共模抑制比越大，电路的共模放大倍数越大。

D.

如果电路是完全对称的，它的共模抑制比是无穷大。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

差分放大电路的放大倍数（过关分数60）[ 提交时间：2018-10-17 17:44:35 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

放大电路如图。已知u_i1 = 3V, u_i2 = 3.2V, 电路的共模电压放大倍数为0， 差模电压放大倍数为 -20，如果电路中的三极管都处在放大状态， 此时的输出电压为（  ）V。输出电压与u_i1之间是（  ）［同相，反相］关系，输出电压与u_i2之间是（  ）［同相，反相］关系。

增大R1和R2会使差模电压放大倍数（   ）[增大，减小]，而单独增大RL会使差模电压放大倍数（   ）[增大，减小]，

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

4

第2空：

反相

第3空：

同相

第4空：

减小

第5空：

增大

正确答案：

第1空：

4

第2空：

反相

第3空：

同相

第4空：

减小

第5空：

增大

教师评语：差分放大电路的工作方式（过关分数75）[ 提交时间：2018-10-17 18:27:19 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，50.00分)

1

- 二、填空题 (共1题，50.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 50.00 分)

1.

电路如图，这个电路属于下列哪一种工作方式？

A.

单端输入单端输出

B.

单端输入双端输出

C.

双端输入单端输出

D.

双端输入双端输出

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

## 二、填空题 (共 50.00 分)

1.

已知电路如图，Is＝10mA，Rc1=RL＝1kΩ，R1=R2=10kΩ，VCC＝10V， VEE＝－10V，三极管Q1和Q2的参数如下：

Uon ＝ 0.6V，β＝300，r_bb＝100Ω，U_T＝26mV.

1）静态时， Q1管发射极相对于地的电压 U_E ＝ （    ）V；

2）静态时， 电路的输出电压 ＝（   ）V；

3）静态时， Q1管的 U_CE1 ＝（    ）V；

4）动态时， 两个管的微变等效电阻 r_be = (    ) kΩ;

5）动态时， 这个电路的差分电压放大倍数 ＝ （    ）；

6）这个电路的输入电阻 ＝ （   ）kΩ；

7）这个电路的输出电阻 ＝ （   ）kΩ.

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

-0.8

第2空：

2.5

第3空：

3.1

第4空：

1.5

第5空：

-6.6

第6空：

23

第7空：

1

正确答案：

第1空：

[-0.8 , -0.6]

第2空：

2.5

第3空：

[3.1 , 3.3]

第4空：

[1.5 , 1.7]

第5空：

[-6.6 , -6.4]

第6空：

[23 , 23.4]

第7空：

1

教师评语：

--

有源负载差分放大电路（过关分数0）[ 提交时间：2018-10-17 18:34:31 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，Is＝10mA，R1=R2=20kΩ，RL=10kΩ，VCC＝10V， VEE＝－10V，三极管Q1和Q2的参数如下：

Uon ＝ 0.6V，β＝100，r_bb＝100Ω，U_T＝26mV.

1）静态时， Q1管发射极相对于地的电压 U_E ＝ （    ）V；

2）静态时， 电路的输出电压 ＝（   ）V；

3）静态时， Q1管的 U_CE1 ＝（    ）V；

4）动态时， 两个管的微变等效电阻 r_be = (    ) kΩ;

5）动态时， 这个电路的差分电压放大倍数 ＝ （    ）.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

-1.6

第2空：

0

第3空：

1.58

第4空：

0.6

第5空：

-50

正确答案：

第1空：

[-1.6 , -1.58]

第2空：

0

第3空：

[1.58 , 1.6]

第4空：

[0.6 , 0.65]

第5空：

[-50 , -45]

教师评语：

--

测量放大电路的效率（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-17 19:18:14 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 100.00 分)

1.

按照图示连接仿真电路，计算这个功率放大电路的效率。在下面的选项中选择正确的一项。

A.

这个电路的效率低于 30%

B.

这个电路的效率在30% - 60%之间。

C.

这个电路的效率高于 60%

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

2.

按照图示连接仿真电路，计算这个功率放大电路的效率。在下面的选项中选择正确的一项。

A.

这个电路的效率低于30%

B.

这个电路的效率在30% - 60%之间。

C.

这个电路的效率高于60%

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

甲乙类放大器（过关分数70）[ 提交时间：2018-10-17 19:21:19 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共2题，40.00分)

12

- 二、填空题 (共1题，60.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 40.00 分)

1.

在模拟电路中，如果放大电路中晶体管始终处于放大状态，（即对应正弦输入的正半周期和负半周期，晶体管都处于放大状态），那么这种放大电路叫做甲类放大电路。下图所示的电路是不是一个甲类放大电路。

A.

是

B.

不是

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

2.

在甲乙类放大电路中，两只三极管是怎样工作的？

A.

每只三级管都自始至终处于放大状态。

B.

两只三级管交替进入放大状态，但不会同时处于放大状态。

C.

两只三级管交替进入放大状态，并且存在一个重叠区，在这段重叠的时间里，两只三级管同时处于放大状态。

满分：20.00 分

得分：20.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

## 二、填空题 (共 60.00 分)

1.

如果一个放大器中，晶体管始终处于放大状态，那么这个放大器属于（  ）[甲，乙]类放大器；如果有两个三极管轮流处于放大状态，那么这个放大器属于（  ）[甲，乙]类放大器。

甲类放大器静态功率损耗比较高，一般用于（   ）[电压，功率]放大。乙类放大器适合于（   ）[电压，功率]放大。

满分：60.00 分

得分：60.00 分

你的答案：

第1空：

甲

第2空：

乙

第3空：

电压

第4空：

功率

正确答案：

第1空：

甲

第2空：

乙

第3空：

电压

第4空：

功率

教师评语：

--

OTL和OCL（过关分数50）[ 提交时间：2018-10-17 19:23:28 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共4题，100.00分)

1234

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 100.00 分)

1.

OCL的意思是什么？

A.

功率放大器

B.

乙类放大器

C.

无输出变压器的功率放大器

D.

无输出电容的功率放大器

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

D

正确答案：

D

教师评语：

--

2.

OTL的意思是什么？

A.

功率放大器

B.

乙类放大器

C.

无输出变压器的功率放大器

D.

无输出电容的功率放大器

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

3.

电路如图所示，这个电路属于哪一种电路？

A.

OTL功率放大电路

B.

OCL功率放大电路

C.

变压器耦合的甲乙类推挽式功率放大电路

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

--

4.

电路如图，这个电路属于下面哪种类型的放大电路？

A.

甲类

B.

乙类

C.

甲乙类

满分：25.00 分

得分：25.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

最大输出功率和效率（过关分数100）[ 提交时间：2018-10-17 19:54:32 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知电路如图，假设三极管的饱和压降可以忽略，这个电路的最大输出功率是（  ）W。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

1.5625

正确答案：

第1空：

[1.5 , 1.6]

教师评语：中频分析忽略了什么？(过关分数50）[ 提交时间：2018-10-17 19:56:24 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共2题，100.00分)

12

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

在分析晶体管放大电路的放大倍数时， 我们会把耦合电容用短路代替。这种近似对于（     ）［高、中、低］频段的信号是不适用的。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

低

正确答案：

第1空：

低

教师评语：

--

2.

在前面分析晶体管放大电路的放大倍数时， 我们没有考虑三极管的结电容或者场效应管的极间电容。这种近似对于（     ）［高、中、低］频段的信号是不适用的。

满分：50.00 分

得分：50.00 分

你的答案：

第1空：

高

正确答案：

第1空：

高

教师评语：

--

场效应管的极间电容(过关分数50）[ 提交时间：2018-10-17 20:27:17 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、多选题 (共 100.00 分)

1.

场效应管极间电容如何影响放大电路的放大倍数？（多选题）

A.

GS之间的电容使得GS之间分得的输入电压减少，从而造成电压放大倍数减小。

B.

栅极和漏极之间的电容分走了一部分输出回路的电流， 使得输出电压增大，放大倍数增大。

C.

栅极和漏极之间的电容分走了一部分输出回路的电流，使得放大倍数减小。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A C

正确答案：

A C

教师评语：

--

Miller电容的计算(过关分数100）[ 提交时间：2018-10-17 20:28:00 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

已知一个场效应管放大电路的高频微变等效电路如图1所示， 其中RL＝Rd＝10kΩ，gm ＝ 10mS，Cgs ＝ 1pF， Cgd＝1pF。这个电路可以等效成图2所示的电路， 其中的Cm是Miller电容， Cm＝（   ）pF。

图1

图2

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

51

教师评语：

--

高频段的动态分析(过关分数100）[ 提交时间：2018-10-17 21:02:32 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 100.00 分)

1.

在分析场效应管放大电路的高频响应的时候，我们先把Cgd折算成Miller电容Cm，电路等效成下图。

图中从信号源电压Us到Ugs，再到输出电压Uo，总共是2个环节。请问其中哪个环节的输出与输入比值和信号频率ω有关。

A.

从Us到Ugs

B.

从Ugs到Uo

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

--

高频段幅频特性公式(过关分数100）[ 提交时间：2018-10-17 21:03:18 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、多选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、多选题 (共 100.00 分)

1.

在分析场效应管放大电路的高频放大倍数的时候， 我们把图1所示的电路进一步等效成图2所示的电路。

图1

图2

从图2， 我们推导出这个电路的放大倍数的模的表达式。如下：

关于这个表达式，下面的那些说法是正确的？（多选题）

A.

这个表达式给出了放大倍数的大小（幅值）与信号频率ω之间的关系，称为“幅值－频率”特性公式，简称幅频特性公式。

B.

根据这个公式， 当信号频率很高时， 电路的放大倍数达到最大。

C.

根据这个公式， 当信号频率很低时， 放大倍数几乎不随信号频率变化。

D.

根据这个公式， 这个电路的上限截止频率

E.

这个公式中的Ausm是在忽略Cgs和Cgd的条件下， 按照第十章学过的方法计算得到的电压放大倍数。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

A C D E

正确答案：

A C D E

教师评语：

--

场效应管放大电路的增益带宽积[ 提交时间：2018-10-17 21:13:52 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 100.00 分)

1.

对于一个共源极场效应管放大电路来说， 如果其电路结构不可以改变， 信号源的内阻也不可以改变，下面哪一种方法可以在不降低放大倍数的前提下，显著的提高上限截止频率？

A.

调整电路的静态工作点， 使得gm减小，从而使得Miller电容减小，上限截止频率增高。

B.

减小Rd和RL的值，使得它们的并联电阻值减小，从而使得Miller电容减小，上限截止频率增高。

C.

更换场效应管， 改用极间电容Cgd更小的场效应管。

D.

更换场效应管， 改用极间电容Cgs更小的场效应管。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

--

高频放大倍数的复数表达式(过关分数100）[ 提交时间：2018-10-17 22:09:46 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、单选题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、单选题 (共 100.00 分)

1.

场效应管放大电路在中频和高频段， 输出电压相量与输入电压相量的比值是一个复数， 这个复数就是电路的放大倍数的复数形式。下面哪一个表达式是正确的放大倍数表达式。

A.

B.

C.

D.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

C

教师评语：

--

高频段的相位滞后(过关分数30）[ 提交时间：2018-10-17 22:10:43 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

根据电压放大倍数的复数形式

如果Ausm＝－100，fh＝1MHz， 那么

（1）当f＝10kHz时，输出电压相对于输入电压滞后（    ）度。

（2）当f＝1MHz时， 输出电压相对于输入电压滞后（    ）度。

（2）当f＝100MHz时， 输出电压相对于输入电压滞后（    ）度。

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

180

第2空：

225

第3空：

270

正确答案：

第1空：

[180 , 181]

第2空：

225

第3空：

[269 , 270]

教师评语：

--

三极管的高频微变等效电路(过关分数60）[ 提交时间：2018-10-17 22:11:53 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

如果一个三极管的β＝100，UT = 26mV, 基区体电阻 r_bb = 100Ω，集电结的结电容Cμ = 2pF, 特征频率ft＝180MHz，静态偏置电流  I_C ＝ 1mA。试确定其高频微变等效电路中的各个参数：

（1）r_b'e = (       )Ω;

（2）Cπ = (       ) pF;

（3）gm ＝（        ）mS.

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

2600

第2空：

31

第3空：

38

正确答案：

第1空：

2600

第2空：

[31,33]

第3空：

[38, 39]

教师评语：

--

三极管放大电路的高频响应分析（1）(过关分数100）[ 提交时间：2018-10-17 22:51:10 ]得分：100.00 分

试卷结构满分：100 分

- 一、填空题 (共1题，100.00分)

1

■绿色表示答对题目

■橙色表示答错题目

■灰色表示主观/未完成题目/未批改

## 一、填空题 (共 100.00 分)

1.

一个三极管放大电路的高频微变等效电路如图1所示，其中Rc＝RL ＝ 10kΩ，Rb＝200kΩ，Rs＝100Ω；三极管的β＝100，UT = 26mV, 基区体电阻 r_bb = 100Ω，集电结的结电容Cμ = 2pF, 特征频率ft＝180MHz，静态偏置电流  I_C ＝ 1mA。根据上述参数计算得到：r_b'e =2600Ω; Cπ =32 pF; gm ＝38.5mS. 这个电路可以等效成图2所示的电路。

其中Miller 电容Cm＝（    ）pF

图1

图2

满分：100.00 分

得分：100.00 分

你的答案：

第1空：

387

教师评语：

--