深 圳 大 学 实 验 报 告

| 课程名称: | 自动控制原理 |  |
| --- | --- | --- |
| 实验名称: | 基于matlab的系统辨识与PID参数自动调节 |  |
| 学 院: | 机电与控制工程学院 |  |
| 专 业: | 自动化 |  |
| 指导教师: | 崔玉康 |  |

| 姓名: |  | 学号: | 2019110000 | 班级: | 自动化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 实验时间: | 2022年 6 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 提交时间: | 2022年 6月 日 |  |

教务部制

| 作业目的与要求： 目的：通过matlab，辨识出系统的传递函数，自动调出PID三项对应的参数，实现不错的控制效果 优点：1.节省“试凑PID”的时间。 2.在辨识出传递函数后，还可以设计专门的控制器，达到经验调参不能做到的效果，提升控制效果。 |  |
| --- | --- |
| 方法、步骤： 需要的工具：1. matlab中的system identification 和PID tunner app 2. Simulink 步骤：1.获取需要控制的电机的输入输出曲线，导入matlab。 2.用system identification app，系统辨识，得到传递函数； 3.用PID tunner自动整定PID参数 |  |
| 过程及内容： 一、系统辨识。 - 新建simulink仿真模型并按照如下的离散传递函数建立结构图，如下图所示。 - 在simulink仿真工作区菜单栏找到library browser（如下图红框中图标）并点击。 3.在library browser搜索栏中输入to workspace找到数据导入工作区模块，并拖入仿真工作区中。 4.拖入两个并连成如下图所示 5.双击连接在输入端的模块，将变量名改为in，将数据保存格式改为Array，同理，双击连接在输出端的模块，变量名改为out，数据保存格式改为Array。 6.在仿真工作区菜单栏找到“黑色齿轮”并点击，出现下图所示的对话框，将Type改为固定步长，步长大小设置为0.01. 7.分别点开阶跃输入将step time改为0，采样时间改为0.01；点开PID控制器、传递函数块、以及两个to workspace块，将采样时间都改为0.01 8.点击运行，然后在matlab主页面应用程序中找到系统辨识按钮并点击。 9.出现了下图所示的系统辨识工具对话框，点击输入数据，下拉选项选择第二项time domain data出现输入数据对话框，分别设置input、output、starting time、sampling interval值设置为如下图所示，然后点击import。 10.点击预处理选项，选择select range 11.出现选择范围对话框，将时间间隔设置为0 5（中间有个空格），点击insert，于是就得到了左方图形，同理在点击一次select range，将时间间隔改为5 10，点击insert又得一个图形。 12.将mydatae拖入到working data、mydatav拖入到validation data 13.点击估算传递函数选项，选择第二项传递函数模型，将极点设置为2，零点设置为1，函数类型设置为discrete-time，然后点击estimate。 14.可以得到下图左端数据图像，双击tf1得到右端辨识出的传递函数和数据拟合率。 二、自动整定PID参数。 1.自动整定前运行系统，得到系统输出曲线图如下。 2.双击PID控制器，点击tune按钮。可以在时域及频域下调节系统响应时间，带宽等参数，使得系统的调节时间、超调量、稳态误差满足我们的需要。 3.调节完成后，点击updata，将PID参数更新至PID控制器中 4. 自动整定后的PID参数及系统输出曲线。 |  |
| 数据处理分析：（详细记录实验过程的步骤，并截图展示） - 系统辨识。 1.按照新建simulink仿真模型并如下的离散传递函数建立结构图，如下图所示。 2.在simulink仿真工作区菜单栏找到library browser（如下图红框中图标）并点击。 3.在library browser搜索栏中输入to workspace找到数据导入工作区模块，并拖入仿真工作区中。 4.拖入两个并连成如下图所示 5.双击连接在输入端的模块，将变量名改为in，将数据保存格式改为Array，同理，双击连接在输出端的模块，变量名改为out，数据保存格式改为Array。 6.在仿真工作区菜单栏找到“黑色齿轮”并点击，出现下图所示的对话框，将Type改为固定步长，步长大小设置为0.01. 7.分别点开阶跃输入将step time改为0，采样时间改为0.01；点开PID控制器、传递函数块、以及两个to workspace块，将采样时间都改为0.01 8.点击运行，然后在matlab主页面应用程序中找到系统辨识按钮并点击。 9.出现了下图所示的系统辨识工具对话框，点击输入数据，下拉选项选择第二项time domain data出现输入数据对话框，分别设置input、output、starting time、sampling interval值设置为如下图所示，然后点击import。 10.点击预处理选项，选择select range 11.出现选择范围对话框，将时间间隔设置为0 5（中间有个空格），点击insert，于是就得到了左方图形，同理在点击一次select range，将时间间隔改为5 10，点击insert又得一个图形。 12.将mydatae拖入到working data、mydatav拖入到validation data 13.点击估算传递函数选项，选择第二项传递函数模型，将极点设置为2，零点设置为1，函数类型设置为discrete-time，然后点击estimate。 14.可以得到下图左端数据图像，双击tf1得到右端辨识出的传递函数和数据拟合率。 二、自动整定PID参数。 1. 自动整定前运行系统，得到系统输出曲线图如下。 2. 双击PID控制器，点击tune按钮。可以在时域及频域下调节系统响应时间，带宽等参数，使得系统的调节时间、超调量、稳态误差满足我们的需要。 3. 调节完成后，点击updata，将PID参数更新至PID控制器中 - 自动整定后的PID参数及系统输出曲线。 - 用system identification app，系统辨识，得到传递函数和数据拟合率，如下图所示： 由图可得。经过将自动整定后的PID参数更新至PID控制器后，数据的拟合率大大提升，实现了不错的控制效果 |

过程分析与思考（遇到的困难和解决办法）： 在这个实验中，比较苦难的地方是实验报告的编写。想不到有什么好写的。 研究结论（系统辨识和自动调参）： 第一次辨识出传递函数的数据拟合率只有61.21%，但加入了PID控制器之后，第二次辨识出传递函数的数据拟合率达到了93.85%，实现了更好的控制效果。在这个过程中利用的PID参数自动整定，节省了“试凑PID”的时间，达到经验调参不能做到的效果，提升了控制效果。 当超调量过大时，可以适当降低Kp和Kd的值。当感到调节速度过慢时，可以适当增大Kp和Ki。 心得体会（与实验一比较，优缺点）： 实验一教会了我使用PID tune对PID控制器进行调整，确实很方便啊。的话则可以实时的观看你所得到的输出波形，不需要去调节PID的参数，只需要根据所要求的波形进行调整即可。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。